APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2012. gada 19. septembra sēdē

protokols Nr.1.

_____________________________

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs M.Rinčs

Atklāta konkursa nolikums

Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana

(iepirkuma identifikācijas nr. VRAA/2012/48/ERAF/AK)

Šī iepirkuma finansēšana var tikt veikta Eiropas reģionālās attīstības fonda 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros, Pamatbudžeta ietvaros, kā arī, finansētājs var būt arī trešā puse (valsts iestāde).

Rīga, 2012

# Vispārīga informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr. VRAA/2012/48/ERAF/AK

## Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Reģ. Nr. | 90001733697 |
| Banka | Valsts kase, TRELLV22 |
| Konts | LV50TREL2580627056000 |
| Kontaktpersona | Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītāja Daina Āboliņa |
| Tālrunis | 67079000 |
| Fakss | 67079001 |
| e-pasta adrese | pasts@vraa.gov.lv; |
| Iesniegšanas laiks | Pirmdienās plkst. 8:30 -18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8:30-17:00, piektdienās plkst. 8:30-16:00. |

## Iepirkuma priekšmets

### Atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināša” (ID Nr. VRAA/2012/48/ERAF/AK) (turpmāk tekstā – konkurss) iepirkuma priekšmets ir video un audio ieraksta, apstrādes un glabāšanas aparatūras (CPV 32300000-6, CPV 48820000-2, CPV 30200000-1), turpmāk - Preces, piegāde un uzstādīšana Valsts kancelejas telpās un interneta tiešraides un arhīva piekļuves nodrošināšana (CPV 72400000-4), turpmāk – Pakalpojumi, no Ministru kabineta (turpmāk tekstā - MK) sēžu un preses konferenču telpām MK mājas lapā.

## Vispārīgās Vienošanās izpildes termiņš un finansēšanas avots

### Vispārīgās vienošanās (turpmāk tesktā – Vienošanās)  izpildes termiņš ir 36 mēneši. Par Preču piegādi un pakalpojumu nodrošināšanu var tikt slēgti atsevišķi līgumi. Preču piegādes un uzstādīšanas un/vai Pakalpojumu ierīkošanas termiņš ir 60 darba dienas, skaitot no līguma noslēgšanas brīža.

### Pasūtītājs iepirkumu finansē daļēji no Eiropas Savienības fondu, Eiropas Kopienas iniciatīvu, citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto aktivitāšu līdzekļiem un valsts pamatbudžeta.

## Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

### Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 22. oktobrim plkst. 12:00, Pasūtītāja Administratīvajā departamentā, lietvedībā (1.stāvā), Elizabetes iela 19, Rīgā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam Pasūtītāja adresē līdz augstākminētajam termiņam. Pēc minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un izskatīti un tiks atdoti Pretendentam atpakaļ neatvērti. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt.

### Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Aģentūrā,  Elizabetes ielā 19, Rīgā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2012.gada 22. oktobrī plkst. 12:00.

## Piedāvājuma noformēšana

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā ietvertie dokumenti ir svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājumam jāietver uzraksts „Tulkojums pareizs”, personas ar Pretendenta pārstāvības tiesībām pašrocīgs paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks. Autorizācijas un sertifikācijas dokumentus vai to apliecinātas kopijas var iesniegt angļu valodā.

### Piedāvājumi iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste) vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, uz kura(-as) jānorāda:

### Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

### Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un saziņas līdzekļi;

### Atzīme „Piedāvājums atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/48/ERAF/AK. Neatvērt līdz 2012.gada 22. oktobrim plkst. 12:00”.

### Piedāvājums iesniedzams 3 (trīs) sējumos: atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums.

### Piedāvājumam jābūt cauršūtam un apliecinātam, lapām sanumurētām un ar satura rādītāju.

### Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

### Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, un pievieno vienošanos par personu apvienības izveidi.

### Piedāvājuma oriģināls ir jāiesniedz rakstiskā dokumenta formā. Piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD), ierakstīts ar MS Office, Open Office, MS Project vai Adobe Acrobat rīkiem nolasāmā formātā. Elektroniskā formā iesniegtajiem piedāvājumiem ir jābūt pieejamām izdrukas un teksta meklēšanas funkcijām. Uz CD jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram.

### Oficiāls raksturs ir tikai piedāvājuma oriģinālam rakstiskā dokumenta formā.

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un piedāvājuma elektronisko versiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks.

### Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā Pretendentam jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā piekrīt visiem konkursa nolikumā (turpmāk tekstā – nolikums) ietvertajiem noteikumiem.

### Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

### Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

### Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājuma variantus tiks no tālākas vērtēšanas izslēgts.

## Papildu informācijas sniegšana

### Nolikums, tā grozījumi tiek publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/. Atbildes uz ieinteresēto Pretendentu jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā, adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/, norādot arī uzdoto jautājumu (nenorādot jautājuma iesniedzēju), kā arī nosūtītas attiecīgajam ieinteresētajam piegādātājam.

### Ieinteresētajam piegādātājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā, lūgt skaidrot nolikumu. Šie pieprasījumi ir iesniedzami rakstveidā uz šī nolikuma 1.2.punktā minēto adresi pa pastu un vienlaicīgi pa faksu vai elektroniski uz nolikuma 1.2.punktā norādīto e-pasta adresi.

### Ja ieinteresētais piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildus informāciju par  nolikumā iekļauto informāciju, iepirkuma komisija sniedz atbildi 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms nolikuma 1.5.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām termiņa nolikuma 1.7.1. punktā noteiktajā kārtībā.

### Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus nolikumā vai citos iepirkuma procedūras dokumentos, Pasūtītājs ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā, adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/ ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

# Pretendentu atlases prasības

### Uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām, nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā noteikto.

## prasības Pretendenta finanšu iespējām:

### Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) vidējais finanšu apgrozījums gadā pārsniedz piedāvāto līgumcenu vismaz 1 (vienu) reizi, kopā par 3 (trīs) gadiem – vismaz 3 (trīs) reizes. Pretendentiem, kuri nostrādājuši mazāku laiku par 3 (trīs) gadiem, atbilstība šai prasībai pierādāma par faktiski nostrādāto laiku.

## PRETENDENTA TEHNISKAJĀM UN PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM NOTEIKTĀS PRASĪBAS:

### Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā īstenojis vismaz 1 (vienu) projektu, kurā ir veikta audio/video konferenču automatizētā aprīkojuma (piem., diskusiju sistēmas, video komutācijas iekārtas, digitālās audio apstrādes sistēmas) piegāde, instalācija un garantijas uzturēšana par kopējo līgumcenu vismaz Ls 20 000 (divdesmit tūkstoši lati) bez pievienotās vērtības nodokļa;

### Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir nodrošinājis vismaz 3 (trīs) video tiešraides pakalpojumus internetā;

### Pretendenta piedāvātajā darba grupā jābūt iekļautiem speciālistiem ar vismaz šādu kvalifikāciju:

### vismaz 2 (divi) piedāvāto iekārtu ražotāja sertificēti uzstādīšanas tehniskie inženieri ar pieredzi audio/video konferenču automatizētā aprīkojuma (piem., diskusiju sistēmas, video komutācijas iekārtas, digitālās audio apstrādes sistēmas) uzstādīšanā un uzturēšanā vismaz pēdējo 3 (trīs) gadu laikā;

### vismaz 1 (viens) programmētājs ar pieredzi php valodas programmēšanā un vismaz 1 (vienas) interneta mājaslapas uzlabojumu veikšanā vai vismaz 1 (vienas) interneta mājaslapas izstrādē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā,

### vismaz 1 (viens) speciālists ar pieredzi vismaz pēdējo 3 (trīs) gadu laikā mikrofonu un videokameru sistēmas kontroliera, ko Pretendents piegādā saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā ietvertās detalizētās specifikāciju tabulas 1.13.pozīciju, vai tam ekvivalentu iekārtu, programmēšanā;

### Projekta vadītājs ar augstāko izglītību un pieredzi vismaz 1 (viena) līdzīga apjoma un satura projekta, atbilstoši aprakstam nolikuma 2.3.1.apakšpunktā, vadībā vismaz pēdējo 3 (trīs) gadu laikā.

## Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti:

### Pieteikums, kurš noformēts atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

### Apakšuzņēmēju saraksts, kuriem plānots nodot izpildei vismaz 20 (divdesmit) procentus no sniedzamo pakalpojumu vērtības, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un nododamo pakalpojumu līguma daļu, kurš noformēts atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

### Izziņa par Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu pēdējo 36 mēnešu laikā (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) (nolikuma 2.2.punkts), norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi. Izziņu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona..

### Klientu atsauksmes, kuras apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 2.3.1 un 2.3.2. apakšpunktu prasībām, atbilstoši nolikuma 4.pielikumam. Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī citā formātā sagatavotus dokumentus, kas satur visu nolikuma 4.pielikumā norādīto informāciju. Šādā gadījumā Pretendentam jāiesniedz pārskats par katras prasības izpildi apliecinošā dokumenta nosaukumu un piedāvājuma lappusi, kurā attiecīgais dokuments atrodams. Visām informācijas sistēmām, uz kurām Pretendents atsaucas, lai apliecinātu savu atbilstību nolikuma 2.3.punkta prasībām, ir jābūt ieviestām ekspluatācijā (gadījumā, ja sistēma piedāvājumu atvēršanas brīdī darbojas un ir publiski pieejama, nav nepieciešami papildus apliecinājumi par ieviešanu ekspluatācijā un sistēmās realizēto funkcionalitāti).

### Pretendenta atbilstoši nolikuma 2.3.3. apakšpunktam piedāvāto speciālistu pašrocīgi parakstīti dzīvesgājuma apraksti (CV) un kvalifikāciju un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas.

### Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai nodrošinātu atbilstību atlases prasībām (apakšuzņēmēju, personu grupas dalībnieku, ražotāju autorizētu servisa centru) apliecinājums par piedalīšanos konkursā.

### Dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā:

### Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra izsniegta Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

### Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;

# Tehniskais piedāvājums

## Tehniskais piedāvājums jāsagatavo tā, lai iepirkuma komisija varētu pārliecināties, ka Pretendents ir pilnībā izpratis Tehnisko specifikāciju.

## Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jāiekļauj vismaz šāDA informācija:

### Katras piedāvātās iekārtas nosaukums, ražotājs, ražotāja produkta kods un garantijas nosacījumi.

### Katras piedāvātās programmatūras nosaukums, ražotājs, licencēšanas noteikumi un garantijas nosacījumi.

### Pretendentam jāiesniedz kopējais risinājuma darbības apraksts, shēmas un tā tehniskajā risinājumā izmantoto iekārtu apraksti tādā detalizācijas pakāpē, lai iepirkuma komisija varētu pārliecināties, ka piedāvātais risinājums atbilst Tehniskajai specifikācijai. Iekārtu detalizētas specifikācijas var būt latviešu vai angļu valodā.

### Tabula, kur apliecināta Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstība visām Tehniskās specifikācijas prasībām, norādot veidu, kā katra konkrētā prasība tiks nodrošināta.

### Projekta realizācijā izmantotās kvalitātes vadības metodikas apraksts.

### Risinājuma ieviešanas, testēšanas un pakalpojumu nodrošināšanas plāns.

### Projekta realizācijā iesaistīto galveno speciālistu, saskaņā ar nolikuma 2.3.3. apakšpunktu, saraksts un veicamo darbu īss apraksts.

### Tiešraides internetā un arhīva piekļuves nodrošināšanas pakalpojumu apraksts.

### Atbalsta pakalpojumu procedūru apraksts.

# Finanšu piedāvājums

## Finanšu piedāvājums aparatūras piegādei, uzstādīšanai un pamata konfigurācijas nodrošināšanai saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām iesniedzams, izmantojot šādu formu:

| Nr. | Iekārtas un instalācijas materiāli | Maksimālais piegādes apjoms | Minimālais piegādes apjoms | Cena, LVL bez PVN | Summa, LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videosignāla pārslēdzējs (mixer) | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 2. | HD PTZ automātiskā videokamera, ar stiprinājumiem | 4 gab. | 3 gab. |  |  |
| 3. | Stacionārā HD SDI kamera, ar stiprinājumiem | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 4. | Videokameru vadības kontrolieris | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 5. | PC darbstacija video straumēšanai, video apstrādei | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 6. | Datu glabāšanas iekārta (serveris) | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 7. | HD HDD video ieraksta iekārta | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 8. | Video monitori 23” | 2 gab. | 2 gab. |  |  |
| 9. | Prezentāciju priekšapskates sistēma | 1 kompl. | 1 kompl. |  |  |
| 10. | Videosignāla pārraides sistēma | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 11. | Video signāla sadalītājs (distributor) | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 12. | Audio signāla sadalītājs (distributor) | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 13. | Mikrofonu un videokameru sistēmas kontrolieris | 1 kompl. | 1 kompl. |  |  |
| 14. | Aparatūras statne 19” | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 15. | Iekārta audio signāla iekļaušanai HD SDI video (audio embedder/ deembedder) | 4 gab. | 4 gab. |  |  |
| 16. | Digitālais skaņas apstrādes un komutācijas procesors | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 17. | Audio ieraksta iekārta | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 18. | Ambient mikrofoni | 2 gab. | - |  |  |
| 19. | Audio kontroles monitori | 2 gab. | 2 gab. |  |  |
| 20. | Austiņas | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 21. | Digitālā diskusiju mikrofonu sistēma | 1 kompl. | 1 kompl. |  |  |
| 22. | Prezentāciju videosignālu pārslēdzējs-komutators | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 23. | DVI signāla dalītājs | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 24. | Prezentāciju monitori | 5 gab. | 5 gab. |  |  |
| 25. | Lokālā tīkla komutators | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| Kopā (1. + …+ 25.) |  |  |  |  |  |

## Finanšu piedāvājums tiešraides un arhīva MK mājas lapā nodrošināšanai iesniedzams, izmantojot sekojošu formu.

| Nr. | Pakalpojums | Maksa par vienību, LVL bez PVN | Vienību skaits | Summa, LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Tiešraides internetā un arhīva piekļuves MK mājas lapā internetā pakalpojuma ierīkošana un MK mājas lapas pielāgošana |  | 1gab. |  |
| 4.2.2 | Tiešraides internetā un arhīva piekļuves MK mājas lapā internetā pakalpojuma abonēšanas un statistikas nodrošināšanas maksa mēnesī, divas straumēšanas plūsmas (240p@500 kbit/s un 480p@1 Mbit/s), kopējā datu plūsma 1 Gbit/s, t.sk., ne mazāk kā 500 Mbit/s uz ārzemēm, kopējais vienlaicīgo pieslēgumu skaits vismaz 1000* |  | 30 mēneši |  |
| 4.2.3 | Tiešraides internetā un arhīva piekļuves MK mājas lapā internetā pakalpojuma abonēšanas un statistikas nodrošināšanas maksa mēnesī, divas straumēšanas plūsmas (240p@500 kbit/s un 480p@1 Mbit/s), kopējā datu plūsma 2 Gbit/s, t.sk., ne mazāk kā 1 Gbit/s uz ārzemēm, kopējais vienlaicīgo pieslēgumu skaits vismaz 2000* |  | 3 mēneši |  |
| 4.2.4 | Tiešraides un arhīva mājas lapas internetā pakalpojuma abonēšanas un statistikas nodrošināšanas maksa mēnesī, divas straumēšanas plūsmas (240p@500 kbit/s un 480p@1 Mbit/s), kopējā datu plūsma 5 Gbit/s, t.sk., ne mazāk kā 2,5 Gbit/s uz ārzemēm, kopējais vienlaicīgo pieslēgumu skaits vismaz 5000 |  | 3 mēneši |  |
|  | Kopā (4.2.1 + …. 4.2.4.) |  |  |  |

KOPĒJĀ VIENOŠANĀS SUMMA (kopējā summa no 4.1. un 4.2 tabulām):_________LVL bez PVN.

Pasūtītājs var nepasūtīt visu Pretendenta piedāvāto iekārtu komplektu un pakalpojumus pilnā apjomā, bet apņemas pasūtīt vismaz „Minimālo piegādes apjomu”, kas minēts nolikuma 4.1. punktā norādītajā Finanšu piedāvājumā.

Nolikuma 4.2.2. - 4.2.4. punktos ietvertajiem pakalpojumiem Pasūtītājs vienību jeb mēnešu skaitu norādījis ar mērķi apzināt pakalpojuma izmaksas, ja būs nepieciešams līguma darbības laikā palielināt vienlaicīgo pieslēgumu skaitu un kopējo datu plūsmu, bet negarantē šos pakalpojumus pasūtīt tieši šādā apjomā.

# Piedāvājumu vērtēšana

## Piedāvājumu vērtēšana notiks 3 (trīs) posmos.

## Piedāvājumu atbilstība noformējuma prasībām.

## Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendentu atbilstību atlases prasībām. Ja no iesniegtajiem dokumentiem būs konstatējams, ka Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, neatbilst atlases prasībām, Pretendenti no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija novērtēs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām, no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija noteiks Pretendentu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentam, kurš atbildīs visām atlases prasībām un, kura piedāvājums atbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām un būs ar viszemāko cenu (kopējā Vienošanās summa Finanšu piedāvājumā bez PVN), tiks piešķirtas Vienošanās slēgšanas tiesības.

## Ja vairāku pretendentu, kuri atbildīs visām atlases prasībām un, kuru piedāvājums atbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām piedāvātās līgumcenas būs vienādas, Pasūtītājs piešķirs Vienošanās slēgšanas tiesības Pretendentam, kurš būs piedāvājis viszemāko kopējo cenu nolikuma 4.2. punktā norādītajā Finanšu piedāvājumā.

## Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Vienošanās slēgšanas tiesības, komisija pieprasa 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt:

    - kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Visas iesniegtās izziņas tiek akceptētas, ja tās izsniegtas ne agrāk, kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas pasūtītājam.

  - Ja izziņas netiek iesniegtas norādītajā termiņā vai no izziņām konstatējams, ka uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas tiek izslēgtas no dalības iepirkuma procedūrā. Komisija šādā gadījumā ir tiesīga izvēlēties nākamo atbilstošo piedāvājumu. Ja nākamais izraudzītais Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas termiņā neiesniedz prasītās izziņas vai uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Tiesības slēgt Vienošanos tiks piešķirtas Pretendentam, kurš atbildīs visām atlases prasībām un būs iesniedzis prasībām atbilstošu tehnisko piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# Iepirkuma komisija

## Vispārīgā informācija

### Iepirkumu komisijas funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos un šajā nolikumā.

### Iepirkumu komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

### Iepirkumu komisija ir tiesīga savā darbā piesaistīt ekspertus.

### Iepirkumu komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļiem.

### Iepirkumu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

### Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

## Iepirkumu komisijas tiesības

### Pārbaudīt Pretendentu iesniegtās informācijas patiesumu, vēršoties pie trešajām personām, vai pieprasīt Pretendentam papildus informāciju, pieprasot Pretendentam uzrādīt darba līgumu, nodokļu pārskatu u.c. dokumentu kopijas, kā arī apmeklēt Pretendenta telpas (pakalpojumu sniegšanas vietas). Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir uzskatāms par pilnvarojumu Pasūtītājam iesniegt trešajām personām šādus informācijas pieprasījumus un saņemt atbildes. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentiem iesniegt sniegto pakalpojumu sarakstu un darījumu summu apliecinošu dokumentu (līgumu, preču pavadzīmju vai rēķinu apliecinātas kopijas).

### Gadījumā, ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka Pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas vai sniedzis nepatiesas ziņas, Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt Pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

### Gadījumā, ja Pretendentu piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas, Iepirkumu komisija ir tiesīga samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu vai atteikties no kāda piedāvātā pakalpojuma.

### Pieņemt lēmumu par konkursā uzvarējušo Pretendentu noteikšanu, pieņemt lēmumu slēgt Vienošanos vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Ja konkursa uzvarētājs atsakās no Vienošanās noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, par uzvarētāju iepirkumu komisija var atzīt Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Iepirkumu komisijas pienākumi

### Konkursa norises laikā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem, garantējot visiem vienādu piekļuvi informācijai par konkursu. Iepirkumu komisija nevienam Pretendentam nerada labvēlīgākus apstākļus.

### Pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.

### Triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt Vienošanos vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtīt paziņojumu visiem Pretendentiem un triju darba dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas pretendentiem, ievietot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un

# Pretendenti

## Par konkursa Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura:

### saņēmusi nolikumu, piekritusi tā noteikumiem un šajā nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegusi piedāvājumus;

### atbilst konkursa noteikumiem.

## Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs izpildīt visas nolikumā un attiecīgajos normatīvajos aktos ietvertās prasības, normas un noteikumus.

## Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai, kā arī to, ka tikai piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā.

## Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

## Pretendentu tiesības

### Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

## Pretendentu pienākumi

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus.

### Konkursa uzvarētājam ir pienākums noslēgt Vienošanos atbilstoši nolikumam pievienotajam Vienošanās projektam (Pielikums Nr.5) 5 (piecu)  darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Vienošanās projektu sagatavo Pasūtītājs.

# Nolikuma pielikumi

Šim nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums - Tehniskā specifikācija.

- pielikums - Pieteikums dalībai atklātā konkursā.

- Pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts

- pielikums – Pretendenta klienta atsauksmes paraugs.

- pielikums - Vispārīgās vienošanās projekts.

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču

apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/ 2012/48/ERAF/AK Nolikumam

Tehniskā specifikācija

Ar mērķi paplašināt sabiedrības līdzdalību svarīgu lēmumu pieņemšanā, padarīt valdības sēdes caurskatāmākas, atklātākas, uzlabot valdības sadarbību ar masu medijiem un nodrošināt Nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, tiek plānots organizēt tiešraides no Ministru Kabineta, uzstādot nepieciešamo tehnisko risinājumu video un audio tiešraides nodrošināšanai, palaižot to darbībā, apmācot darbiniekus un nodrošinot tiešraides un arhīvu iedzīvotājiem interneta vidē, kā arī, iespēju veikt tiešraides un ierakstus mēdijiem nepieciešamajā TV kvalitātē un formātā.

Pretendentam jāveic videoieraksta un tiešraides nodrošināšanas risinājuma aparatūras piegāde Rīgā, Brīvības bulv. 36 un uzstādīšana jāveic vairākās Ministru kabineta (turpmāk - MK) telpās Rīgā, Brīvības bulv. 36:

- MK sēžu zāle jeb Zaļā zāle (2. stāvs)

- Preses konferenču telpa (3. stāvs)

- Mediju telpa (1. stāvs)

##### Iekārtas

2.1. Pretendentam jāizveido risinājums saskaņā ar elementu shēmu Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr.1.

2.2.Pretendentam jānodrošina uzstādītā risinājuma darbība un risinājuma elementu programmēšana jeb sadarbības komandu algoritma izveidošana un ielāde attiecīgajām risinājuma komponentēm, saskaņā ar zemāk aprakstīto darbības algoritmu (kameru un prezentācijas vadības principiem).

2.3.Kameru vadība:

2.3.1. Risinājums ir paredzēts pilnībā automatizētai pasākumu filmēšanai ar 4 kamerām un vienlaicīgi ieslēgtiem 1-4 diskusiju mikrofoniem. Risinājumam jānodrošina iespēja filmēšanas operatoram (Operators) kameras manuāli vadīt un pārslēgt tiešraides programmā (Programma). Preses konferenču telpā kameras vadība ir paredzēta manuāli no operatora darbavietas, kamerai jāspēj sadarboties ar Zaļajā zālē uzstādīto kameru vadības risinājumu.

2.3.2. Diskusiju mikrofonu sistēmā (1.21. pozīcija detalizēto specifikāciju tabulā) katram mikrofonam ir piešķirta unikāla adrese. PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kamerās tiek saglabātas kadrējuma un attēla uzstādījumi (presets), kas tiek attiecīgi sapāroti ar katru mikrofonu zālē.

2.3.3. Ja visi mikrofoni ir izslēgti, Programmā automātiski tiek rādīts zāles kopskats no fiksētā skata jeb stacionārās kameras.

2.3.4. Kameru vadības risinājumam jānodrošina to, ka ieslēdzot kādu no mikrofoniem, diskusiju sistēma caur sistēmas kontrolieri (1.13. pozīcija detalizēto specifikāciju tabulā) dod komandu kameru kontrolierim ieslēgt sapāroto kameras saglabāto uzstādījumu (preset), videosignāla pārslēdzējs no sistēmas kontroliera saņem komandu ieslēgt kameru Programmā, tiklīdz kamera ir pārtraukusi kustību, tālummaiņu un fokusēšanos (~1-3 sekundes).

2.3.5. Mikrofonu izslēdzot, Programma automātiski tiek pārslēgta uz kopskata kameru.

Ja vienlaikus 2 dalībniekiem ir ieslēgti mikrofoni, Programmā tiek rādīts tas, kurš mikrofonu ir ieslēdzis pēdējais. Gadījumā, ja pēdējais ieslēgtais mikrofons tiek izslēgts, Programma caur kopskatu pārslēdzas uz iepriekš ieslēgtā mikrofona kameras uzstādījumu, ievērojot punktā 2.3.4. aprakstītos nosacījumus attiecībā uz kameras kustību, tālummaiņu un fokusēšanos.

2.3.6. Visos gadījumos, kad PTZ kamera strādā automātiskā režīmā un atrodas kustībā, Programmā tiek rādīts kopskats, kurš pārslēdzas uz PTZ kameras uzstādījumu, tiklīdz šī kamera ir nofiksējusies.

2.3.7. Operatoram ir iespēja jebkurā laikā manuāli pieregulēt kadrējumu un attēla parametrus (diafragmas atvērums, pastiprinājums, baltā balanss, manuālais/auto fokuss), kā arī, mainīt saglabātos uzstādījumus.

2.3.8. Tāpat, Operators var pārslēgt kameras Programmā ar videosignāla pārslēdzēja (1.1. pozīcija detalizēto specifikāciju tabulā) palīdzību.

2.3.9. Operators var iekļaut Programmā logu un titru uzlikšanu (overlay).

2.4.Prezentāciju vadība:

2.4.1. Prezentāciju un citas vizuālās informācijas parādīšanai (dienas kārtība, logo, video programma, video klips, utt.) ar video prezentāciju komutatora palīdzību tiek veidotas divas 1920x1080 pikseļu izšķirtspējas prezentāciju programmas:

        - programma – monitori zālē

        - programma – monitors pie zāles ieejas uzgaidāmajā telpā.

2.4.2. Operators jebkuru no ienākošajiem video signāliem var iekomutēt vienā no šīm programmām.

2.4.3. Video signāla pārslēgšana tiek veikta, izmantojot sistēmas kontrolieri.

2.4.4. Prezentācijas tāpat ir iespējams iekļaut straumēšanas videoprogrammā.

2.5.Diskusiju mikrofonu/PTZ kameru risinājuma darbības piemērs:

Zālē atrodas 9 diskusijas dalībnieki ar vienu mikrofonu (Mic) katram: Mic 1- Mic 9.

Zālē darbojas 3 PTZ kameras (Cam1 – Cam3) un viena kopskata kamera (Cam 4).

Tabulā attēlota kameru un mikrofonu sasaiste, atbilstoši kameru vadības aprakstam Tehniskās specifikācijas punktā 2.3.

| Cam1: |  |
| --- | --- |
| Preset 1 | Mic1 |
| Preset 2 | Mic2 |
| Preset3 | Mic3 |

| Cam2: |  |
| --- | --- |
| Preset 1 | Mic4 |
| Preset 2 | Mic5 |
| Preset3 | Mic6 |

| Cam3: |  |
| --- | --- |
| Preset 1 | Mic7 |
| Preset 2 | Mic8 |
| Preset3 | Mic9 |

Cam4: zāles kopskats

Mikrofoni izslēgti: Programmā tiek rādīta Cam4.

Tiek ieslēgts Mic1: Cam1 saņem komandu izpildīt Preset1, pēc izpildes Programmā ieslēdzas Cam1/Preset1.

Tiek izslēgts Mic1: Programmā tiek rādīta Cam4.

Tiek ieslēgts Mic4: Programma pārslēdzas uz Cam2/Preset1.

Tiek ieslēgts Mic8: Programma pārslēdzas uz Cam4, pēc Cam3/Preset2 izpildes tiek ievesta Programmā.

Tiek ieslēgts Mic6: Programma pārslēdzas uz Cam4, pēc tam uz Cam2/Preset3

Tiek izslēgts Mic6: Programma pārslēdzas uz Cam4, pēc tam uz Cam3/Preset2 (šobrīd pēdējais ieslēgtais mikrofons).

2.6.Pretendentam jānodrošina saskaņā ar noslēgto līgumu piegādāto iekārtu garantijas serviss un apkalpošana 3 gadus saskaņā ar aprakstu 1.31. pozīcijā detalizēto specifikāciju tabulā.

2.7.Pretendentam jāpiegādā iekārtas un jānodrošina pakalpojumi saskaņā ar zemāk aprakstītajām prasībām. Šajā punktā minētajiem standartiem pieļaujami ekvivalenti, ja to izmantošana pilnībā nodrošina šajā Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības, nekādā veidā nepasliktina iekārtu tehniskos parametrus, sniegto pakalpojumu kvalitāti un nerada iekārtu un signālu savietojamības riskus.

| Pozīcija | Prasības |
| --- | --- |
| - Videosignāla pārslēdzējs (mixer) – 1 gab. (Nr. 1 Elementu shēmā) | - Iekārta uzstādāma uz operatora darba galda virsmas - Paredzēts no kamerām, datoriem u.c. video avotiem ienākošo video signālu automātiskai vai manuālai pārslēgšanai, miksēšanai, logo un titru uzlikšanai, veidojot video programmu Interneta straumēšanai un HD kvalitātes ierakstam TV kanālu un arhīva vajadzībām Tehniskās prasības: - Video ieejas: - vismaz 6 SD/HD SDI - vismaz 2 DVI-I - Atbalstāmie video formāti: - HD: Serial digital SMPTE 292M, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p - SD: Component digital SMPTE 259M 576/50i, 480/59.94i - DVI-I: XGA 1024x768, WXGA 1280x768, SXGA 1280x1024 VF 60Hz - Video izejas: - Vismaz 4 HD/SD SDI - Vismaz 1 DVI-I - Vismaz 1 analogā komponentā Y/Pb/Pr - Atbalstāmie video formāti: - HD: Serial digital SMPTE 292M, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p - SD: Component digital SMPTE 259M 576/50i, 480/59.94i - DVI-I: XGA 1024x768, WXGA 1280x768, SXGA 1280x1024, WSXGA+ 1680x1050, UXGA 1600x1200, WUXGA 1920x1200 VF 60Hz - Video izeju komutācijas iespējas: - 4 HD SDI izejas – programma (PGM), 2 no tām ar iespēju komutēt uz PVW, AUX, MULTI, KEYOUT - 1 DVI izeja – visu video ieejas signālu priekšapskate uz viena sadalīta monitora (MULTI), ar iespēju komutēt uz PGM, PVW, AUX, MULTI, KEYOUT - 1 analogā komponentā Y/Pb/Pr – pēc izvēles PGM, PVW, AUX, MULTI, KEYOUT - Iekārtai jābūt ar iespēju to papildināt ar 1 DVI un 1 Y/Pb/Pr komutējamu izeju - pēc izvēles PGM, PVW, AUX, MULTI, KEYOUT - Video apstrāde: vismaz Y:Cb:Cr, 4:2:2 10 bitu RGB, 4:4:4 8 bitu - Video pārslēgšanas metode: ar manuāli bīdāmu pārslēgu (FADER), AUTO - Pārslēgšana: cut, mix, wipe - Papildus aprīkojums: - Atmiņas karšu lasītājs attēlu augšupielādei iekārtā, kā arī, programmatūras atjaunošanai - Ārējie interfeisi - iekārtai jābūt savienojamai ar sistēmas kontroles iekārtu, kas automātiski vada video kameru pārslēgšanu |
| - HD PTZ automātiskā videokamera - 4 gab. (minimālais komplekts – 3 gab.) (Nr. 2 Elementu shēmā) | - Distances vadības (PTZ) videokameras paredzētas uzstādīt Zaļajā zālē un Preses konferenču telpā sanāksmju dalībnieku filmēšanai SMPTE 292M standarta kvalitātē. Kameras Zaļajā zālē tiek vadītas automātiski caur sistēmas kontrolieri, vai attālināti manuāli caur kameru kontrolieri. Sanāksmes dalībniekam ieslēdzot mikrofonu, kamerai jānostājas iepriekš uzstādītajā pozīcijā. Tiek iekadrēts runātājs - Tehniskās prasības: - Efektīvo pikseļu skaits: vismaz 2 Mpx - Video sistēma: vismaz 1080/50i un 720/50P,PAL - Video izejas: SMPTE 292M standarta digitāls videosignāls - Videosignāla pastiprinājums (gain): no 0 līdz vismaz 16dB - Tālummaiņa (zoom): vismaz 18x optiskā tālummaiņa - Minimālais apgaismojums: 6 lux - S/N ratio: ne mazāks par 50 dB - Slēdža ātrums (shutter speed): no 1/50 līdz 1/10000(50i,50P) - Baltā balanss: Auto, Indoor, One-push WB, Manual - Vertikālā pagrieziena leņķis: ne mazāk kā no -30 līdz +90 grādiem - Horizontālā pagrieziena leņķis: ne mazāks kā robežās no -175 līdz +175 grādiem - H/V pagrieziena ātrums: minimālais - vismaz 0.25 grādi/sekundē, maksimālais - ne mazāk kā 60 grādi/sekundē. - Skata leņķis (horizontālais): ne lielāks kā 3.3 grādi pie maksimālās tālummaiņas, ne mazāks kā 55 grādi pie minimālās tālummaiņas - Saglabāto pozīciju skaits kamerā: vismaz 16 - Jānodrošina kameras uzstādīšana apgrieztā veidā jeb kājām gaisā (H/V flip) - Kameras kontrole: - visus Kameras uzstādījumus un pozīcijas jāspēj ļaut uzstādīt ar kameras kontrolieri, kurš savukārt ir savienots ar sistēmas kontrolieri - Kameru stiprinājumi: - griestu stiprinājums, 2 gab.: - attālums no griestiem līdz kameras objektīva centram - 1.5m - stiprinājumam jānodrošina kameras darbība bez vibrācijām, šūpošanās - stiprinājumam jānodrošina iespēja noslēpt vadus - stiprinājumam jānodrošina vismaz dubulta mehāniskās izturības rezerve pret lieci, lūšanu attiecībā pret piedāvājumā ietvertās kameras svaru - sienas nišā montējams stiprinājums, 1 gab.: - ietver dekoratīvu metāla stiprinājuma plāksni, ar atbilstošiem izmēriem, lai nosegtu nišu, kur paredzēts ievietot kameru - stiprinājuma plāksnē jābūt iestrādātām kabeļu izvadīšanas atverēm uz kabeļu kanālu - stiprinājumam jānodrošina kameras darbība bez vibrācijām un šūpošanās - stiprinājumam jānodrošina iespēja noslēpt vadus - stiprinājumam jānodrošina vismaz dubulta mehāniskās izturības rezerve pret lieci, lūšanu attiecībā pret piedāvājumā ietvertās kameras svaru - sienas stiprinājums, 1 gab.: - stiprinājumam jānodrošina kameras darbība bez vibrācijām un šūpošanās - stiprinājumam jānodrošina iespēja noslēpt vadus - stiprinājumam jānodrošina vismaz dubulta mehāniskās izturības rezerve pret lieci, lūšanu attiecībā pret piedāvājumā ietvertās kameras svaru |
| - Stacionārā HD SDI kamera – 1 gab. (Nr. 3 Elementu shēmā) | - Paredzēta Zaļās zāles kopskata filmēšanai video programmai un pults operatora vajadzībām - Tehniskās prasības: - Efektīvo pikseļu skaits: vismaz 2 Mpx - Video sistēma: vismaz 1080/50i un 720/50P,PAL - Video izejas: SMPTE 292M standarta digitāls videosignāls - AGC: auto/manuāls - Signāla trokšņa attiecība: ne mazāka par 50 dB - Slēdža ātrums (shutter speed): 1/50-1/500 - Baltā balanss: Auto, Indoor, One-push WB, Manual - Jānodrošina kameras uzstādīšana apgrieztā veidā (H/V flip) - Horizontālais skata leņķis: ne mazāks kā 92 grādi - Kameras stiprinājumi: - nišā montējams stiprinājums, 1 gab.: - stiprinājumam jāatrodas uz šarnīra, ar iespēju grozīt gan horizontālā, gan vertikālā virzienā par vismaz 60 grādiem - stiprinājumam jānodrošina kameras darbība bez vibrācijām, šūpošanās - stiprinājumam jānodrošina iespējai noslēpt vadus - stiprinājumam jānodrošina vismaz dubulta mehāniskās izturības rezerve pret lieci, lūšanu attiecībā pret piedāvājumā ietvertās kameras svaru |
| - Videokameru vadības kontrolieris – 1 gab. (Nr. 4 Elementu shēmā) | - Iekārta, ar kuru operators var vadīt PTZ kameras, izmainīt, saglabāt un izsaukt PTZ kameru pozīciju uzstādījumus, kā arī saņemt no sistēmas kontroliera komandas saglabāto PTZ kameru pozīciju izsaukšanai - Pieslēdzamo PTZ kameru skaits: vismaz 7 - jābūt vismaz septiņām atdalītām kameru kontroles pieslēgumvietām ar automātisku kameras pieslēgšanas noteikšanu. - Jābūt aprīkotam ar LCD displeju vadības un uzstādījumu kontrolei - Kameru vadības iespējas: - Kursorsvira PTZ kameras horizontālā, vertikālā pagrieziena un tālummaiņas (zoom) vadībai - Kursorsvirai jānodrošina TV kvalitātei atbilstoša plūstoša un precīza kameras vadība horizontālā, vertikālā kustībā un tālummaiņā - Jābūt iespējai kontrolēt kameras videosignāla zilā un sarkanā spektra daļu pastiprinājumu, video detalizāciju, objektīva diafragmas atvērumu, video signāla pastiprinājumu (gain) - Jābūt iespējai manuālā un auto baltā balansa iestatīšanai - Jābūt iespējai ar atsevišķu pogu pārslēgt fokusēšanos, diafragmas atvērumu, videosignāla pastiprinājumu auto vai manuālajā režīmā - Jānodrošina manuāla fokusa ripas (focus wheel) vadība precīzai un plūstošai manuālā fokusa uzstādīšanai. - Jābūt iespējai saglabāt vismaz 64 pozīciju (presets) uzstādījumus - Katrai kamerai jānodrošina vismaz 8 pozīciju uzstādījumi, ar atsevišķu pogu katras pozīcijas izsaukšanai. - Kontrolierim jābūt savietojamam ar Pretendenta piedāvājumā saskaņā ar 1.2 punktu iekļautajām PTZ kamerām, jābūt iespējai izsaukt šo kameru uzstādījumu pozīcijas no centrālās vadības iekārtas, izmantojot atsevišķu pieslēgvietu (RS-232) - Iekārtas izpildījums: uz galda virsmas novietojama iekārta |
| - PC darbstacija video straumēšanai, video apstrādei – 1 gab. (Nr. 5 Elementu shēmā) | - PC darbstacija paredzēta no videosignāla pārslēdzēja ienākošā SMPTE 292M video signāla un no digitālās automātiskās audio miksēšanas iekārtas ienākošā audio signāla satveršanai (capture), kodēšanai Adobe Flash straumējuma formātā un nosūtīšanai uz straumēšanas serveri. Tāpat darbstaciju paredzēts izmantot video apstrādei, montāžai, video failu pārvaldīšanai – kopēšanai, dublēšanai - Izpildījums: - Montējams 19" aparatūras statnē. - Maksimālais korpusa izmērs statnē - 4U. - Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamos montāžas piederumus. - Diskdziņu pieslēgvietas (drive bays): - vismaz 2 ārējās 5.25" pieslēgvietas - vismaz 2 ārējās, 4 iekšējās 3.5" pieslēgvietas - Korpusā ir jābūt izmantotām gumijas starplikām cieto disku vibrācijas absorbēšanai. - Barošanas bloks: - vismaz 650W ATX12V v2.0 & EPS 12V - barošanas blokam jābūt izolētam no pārējām PC darbstacijas komponentēm. - Priekšējās korpusa pieslēgvietas: vismaz 2 x USB2.0, vismaz 1 x Firewire (IEEE1394) - Dzesēšanas sistēma: vismaz 2 korpusa ventilatori - Pamatplate: - Izmēra standarts: ATX savietojams - Procesora atbalsts - Atbilstoši tehniskajām prasībām 1.5.7.punktā - Atmiņa - Atmiņas vietas: vismaz 6 gab., uzstādītā atmiņa aizņem ne vairāk kā divas vietas - Atmiņas kopne: veiktspēja ne zemāka kā DDR3-1600 - Maks. atmiņa: vismaz 48 GB, sākotnēji uzstādītais apjoms atbilst 1.5.8. punktā aprakstītajam - Iekārtas - Iebūvēta skaņa: vismaz 2 kanālu (stereo) - Iebūvēts tīkla tips: Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, RJ-45 - Pieslēgumi - Serial ATA 6.0 Gb/s pieslēgumi: vismaz 2 gab. - Serial ATA 3.0 Gb/s pieslēgumi: vismaz 4 gab. - Atbalstītie RAID režīmi: 0, 1, 5, 10 - Ligzdas - PCI-Express 16 ligzdas: vismaz 2 gab. - PCI-Express 1 ligzdas: vismaz 3 gab. - PCI ligzdas: vismaz 1 gab. - Porti - IEEE 1394a (FireWire) skaits: vismaz 2 gab. - USB 2 porti: vismaz 6 gab. - USB 3 porti: vismaz 2 gab. - Jānodrošina šādu standartu atbalsts - Video apvienošana: Crossfire, SLI - PCI Express versija: vismaz 2.0 - Procesors - Procesora veiktspēja: Passmark Performance Test CPU Mark – ne mazāk kā 6650 - Specifikācijas: GPU nav integrēts procesorā - Operatīvā atmiņa: vismaz 16GB, - Veiktspēja: ne zemāka kā 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM Standard 512K X 64 240-pin Unbuffered DIMM) vai ekvivalents - HDD operētājsistēmai - Disku daudzums: 1 - Kapacitāte: vismaz 450 GB - RPM: vismaz 10000 rpm - Kešatmiņa: vismaz 32 MB - Meklēšanas ilgums: ne lielāks kā 3.6/4.2ms (read/write) - Ārējo datu pārsūtīšanas intensitāte: vismaz 6 Gbit/s - Iekšējo datu pārsūtīšanas intensitāte: vismaz 145MB/s - Form factor (Hard discs): 3,5" - Savienojamība: SATA3 - HDD datiem - Disku daudzums: 1 - Kapacitāte: vismaz 1 TB - RPM: vismaz 7200 rpm - Kešatmiņa: vismaz 64 MB - Ārējo datu pārsūtīšanas intensitāte: vismaz 6 Gb/s - Iekšējo datu pārsūtīšanas intensitāte: vismaz 126 MB/s - Form factor (Hard discs): 3,5" - Savienojamība: SATA3 - Videokarte - Atmiņa: vismaz 1024 MB - Dzesēšana: ar radiatoru (Heat Pipe) - Atmiņas veids: ar veiktspēju ne zemāku kā DDR-3 - Atmiņas joslas platums (bit): 128 - Kopne: vismaz PCI Express 2.0 - RAM ciparu-analogā pārveidošana (RAMDAC): 2 x 400 MHz - Atjaunošanās frekvence pie maksimālās izšķirtspējas: ne mazāka kā 85 Hz - Maksimālā uzturētā izšķirtspēja (DVI): 2560 x 1600 - Maksimālā uzturētā izšķirtspēja (VGA): 2048 x 1536 - Video atskaņošana: HDCP, MPEG-2, MPEG-4 - Ekrānu uzturēšanas skaits: 1 x VGA/1 x DVI/1 x HDMI - Ārējais savienotājs: HDMI, HD-15, DUAL LINK DVI-I - Specifikācijas: atbalsta GeForce CUDA vai veiktspējā ekvivalentu arhitektūru, atbalsta DirectX® 11 - HD SDI Video satveršanas (capture) karte - Ieeja: Video: SMPTE 292M Audio: Embedded - Atbalstītie video signāla formāti: - 1920 x 1080/60/i 1280 x 720/30 - 1920 x 1080/59.94/i 1280 x 720/29.97 - 1920 x 1080/50/i 1280 x 720/25 - 1920 x 1080/30/p 1280 x 720/24 - 1920 x 1080/29.97/p 1280 x 720/23.98 - 1920 x 1080/25/p 720 x 480/30/i - 1920 x 1080/24/p 720 x 480/29.97/i - 1920 x 1080/23.98/p 720 x 576/25/i - 1280 x 720/60 720 x 576/50/p - 1280 x 720/59.94 720 x 576/25/p - 1280 x 720/50 - Jānodrošina cilpas izeja (Loop output) - Video: SDI pass through - Audio: Embedded SDI pass through - Slots: PCI Express (x 1) - Blu-ray/DVD dzinis - Dziņa veids: Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL - Instalācijas veids: iekšējais - Vides atbilstība: BD-MV,BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,BD-ROM DL,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW,DVD-Video - Savienojamība: vismaz SATA1 - Buferatmiņa: vismaz 4 MB - Pele, klaviatūra: - Savienojums: USB - Klaviatūra: Standarta 101 taustiņa US klaviatūra - Pele: optiskā ar 2 taustiņiem un rullīti - Operētājsistēma: ietverta operētājsistēma, kas nodrošina visu PC darbstacijas komponenšu atbalstu un izmanto grafisko lietotāja saskarni (GUI) - Pretendentam jāpiegādā un jāuzstāda uz PC darbstacijas šāds programmnodrošinājums: - Datora latviskošanas programmatūra - Video straumēšanas un kodēšanas programmatūra: jānodrošina vismaz piecu vienlaicīgu datu plūsmu kodēšanu vienā vai dažādos kodējumos (Adobe Flash, Windows Media) dažādos datu plūsmas ātrumos (bitrate) un attēla izmēros - Priekšapstrādes programmatūra: - jānodrošina logo/bitmap uzlikšanu (overlay) - katram straumējumam jābūt iespējai uzlikt savu atsevišķu titru, logo utt. - jānodrošina mērogošanas (scaling), malu apgriešanas (cropping), de-interlacing un inverse telecine funkcijas - zaudējot ienākošo videosignālu, automātiski jānodrošina testa signāla (pattern) pārraidi ar teksta uzlikšanas (overlay) iespēju - Video montāžas programmatūra ierakstītā videomateriāla apstrādei, ierakstīšanai DVD/Blu-ray formātos, interneta arhīva veidošanai: - jānodrošina video, foto, audio failu importēšana no digitālajiem datu nesējiem (videokamerām, fotoaparātiem, audio ierakstu iekārtām, utml.) - jānodrošina failu sakārtošana vienotā bibliotēkā, organizējot tos pēc dažādām kategorijām - jānodrošina audio un video failu apstrādi un montēšanu uz laika ass: griešana, ielīmēšana, attēls attēlā (PiP), titru un attēlu (t.sk., animācijas) pievienošana, daudzslāņu video efekti - jānodrošina video attēla kvalitātes uzlabošanu (spilgtums, kontrasts, piesātinājums, krāsu balanss, utml.) - nodrošina video failā ietilpstošā audio apstrādi - jāatbalsta vismaz šādi video failu formāti: AVCHD, BD Blu-ray, DV, HDV, AVI, MPEG-1, MPEG-2, DivX, MPEG-4, H.264, 3GP, WMV, nešifrēti DVD faili, tajā skaitā DVD-VR/+VR, QuickTime, MKV - jāatbalsta vismaz šādi audio failu formāti: MP3, MPA, M4A, WAV, AC3, WMA - jāatbalsta vismaz šādi grafisko failu formāti: BMP, GIF, JPG, TIF, WMF, PNG - jāspēj nodrošināt video failu eksportēšana uz sekojošiem formātiem: AVCHD, BD Blu-ray, DVD (DVD-R, DVD-RW, DVD+R vai DVD+RW, divslāņu diski), DV, HDV, AVI, DivX, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Flash, 3GP, WAV, MP2, MP3, QuickTime, MP4, H.264, MKV - programmatūrai jānodrošina publicējamā materiāla eksports uz You Tube portālu - jāatbalsta divu audio kanālu kodēšana Dolby Digital formātā - programmatūrai jādarbojas Windows 7 operētājsistēmas vidē, tai ir jābūt pilnībā savietojamai ar PC darbstacijā izmantotajām komponentēm (skaņas karte, video kartes, u.c.) |
| - Datu glabāšanas iekārta (serveris) – 1 gab. (Nr. 6 Elementu shēmā) | - Procesors: - Procesora veiktspēja: Passmark Performance Test CPU Mark – ne mazāk kā 4550 - Operatīvā atmiņa: vismaz 8GB PC3L-10600 CL9-ECC DD3 1333 MHZ LP RDIMM ar iespēju paplašināt vismaz līdz 48GB, saglabājot uzstādītos atmiņas moduļus - Brīvie atmiņas sloti: vismaz 5 gab. - Cietie diski: - vismaz 12 gab. - katra ietilpība vismaz 500GB - jānodrošina vismaz 7200rpm 6GB/s, SAS vai SATA ar iespēju pievienot vēl 4 papildus diskus - kopā jābūt vismaz 16 disku vietām - diskiem ir jābūt karsti maināmiem (“hot-swap”) - Atbalstītie RAID režīmi: SATA, SAS RAID 0,1,10,5 - Tīkla kartes: Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, RJ-45 vismaz 2 gab. - Ārējās atmiņas iekārta: DVD-ROM - Korpuss - montējams 19" aparatūras statnē - maksimālais korpusa izmērs statnē - 2U - komplektācijā jāiekļauj nepieciešamos montāžas piederumus - jābūt iespējai komponentes nomainīt bez papildus rīkiem - jāietver sliedes ievietošanai serveru statnē - ventilatoriem servera dzesēšanai ir jābūt karsti maināmiem (“hot-swap”), kas ļauj nomainīt katru bojāto ventilatoru, neizslēdzot serveri - Diagnostikas iespējas: - Jānodrošina diagnostikas iespējas, neapstādinot sistēmu - Jānodrošina iespēja paredzēt sistēmas bojājumus vai darbaspējas zudumus šādām - Komponentēm (pamatojums komponentes nomaiņai garantijas laikā) - CPU - cietajiem diskiem - operatīvajai atmiņai - Vizuālā indikācija korpusa priekšpusē (piem., gaismas diodes) komponenšu (cieto disku, barošanas bloku) darbspējas novērtēšanai - Paplašinājumi - vismaz četri brīvi PCI-E sloti (vismaz x8) - Barošanas bloki: 2 gab., rezervēti ("redundant"), karsti maināmi ("hot-swap") - Savietojamība ar operētājsistēmām: Linux Kernel 2.6, MS Microsoft Server 2008 - Savienojumi: VGA izeja, vismaz 1gab. - Drošība: iespēja darbināt ar atslēgtu klaviatūru un peli, palaišanas izvēles iespēja (boot sequence control) |
| - HD HDD video ieraksta iekārta – 1 gab. (Nr. 7 Elementu shēmā) | - Video ieraksta iekārta paredzēta sanāksmju video ierakstam - Montējama 19" aparatūras statnē - Maksimālais korpusa izmērs statnē - 2U - Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamos montāžas piederumus - HDD ieraksta iekārtai jābūt ar izņemamu 2.5" HDD disku, kas iebūvēts kasetē – adapterī - Ierakstu jānodrošina standarta vai augstas izšķirtspējas kvalitātē, ar iespēju izvēlēties 1080i, 720p, 576i, 480i ieraksta formātu - Iekārtai jānodrošina maināmu ieraksta datu plūsmas ātrumu (bitrate) - SD: līdz 15 Mbit/s - HD: līdz 60 Mbit/s - Specifikācija - Video ieejas/izejas: HD-SDI un SD-SDI; HDMI izeja ieraksta monitoringam - Audio ieeja: stereo, simetriski XLR, kā arī, audio signālam jābūt iekļautam (embedded) HD-SDI un SD-SDI ieejās - Jāatbalsta audio un video ieraksta formāti, kas ir savietojami ar video montāžas programmatūru Tehniskās specifikācijas 1.5.16.5.punktā - Jānodrošina vismaz 4:2:0 krāsu apstrāde - Jānodrošina video ieraksta iekārtas vadība no Tehniskās specifikācijas 1.13.punktā aprakstītā sistēmas kontroliera - Komplektācijā jāiekļauj vismaz 2 x 250 GB diski kasetēs |
| - Video monitori 23" – 2 gab. (Nr. 8 Elementu shēmā) | - Video monitori 23" paredzēti: - Videosignāla pārslēdzēja ienākošo un izejošo signālu kontrolei, 1 gab. - PC darbstacijai, video straumēšanai un video apstrādei, montāžai, 1 gab. - Redzamais izmērs pa diagonāli: vismaz 58.4 cm (23") - Malu attiecība: Widescreen (16:9) - Paneļa tips: IPS (In-Plane Switching), ar pret atspīduma pārklājumu - Optimālā izšķirtspēja: 1920 x 1080@60 Hz - Kontrasts: vismaz 1000: 1 tipiskais, 10,000:1 dinamiskais - Spilgtums: vismaz 300 cd/m2 - Matricas izgaismojums: gaismas diožu (LED) - Reakcijas laiks: ne sliktāks kā 8ms (gray to gray) - Skata leņķis: vismaz 178° vertikālais / 178° horizontālais) - Krāsu skaits: vismaz 16.7 miljoni - Savienojamība: - 1 DVI-D ar HDCP - 1 DisplayPort (DP) - 1 VGA - Iebūvēts USB 2.0 komutators (HUB) - vismaz 1 USB 2.0 augšupielādes ports - vismaz 4 USB 2.0 lejupielādes porti - Jābūt regulējamam augstumam, horizontālajai/vertikālajai orientācijai un ekrāna sagāzumam. - Jābūt iebūvētam kabeļu kanālam - Jāatbilst vismaz šādiem standartiem: - TCO 5.0 vai ekvivalents - ENERGY STAR 5.0 vai ekvivalents |
| - Prezentāciju priekšapskates sistēma – 1 kompl. (Nr. 9 Elementu shēmā) | - Sistēma sastāv no monitora un procesora, kas ļauj vienlaicīgi parādīt uz monitora vismaz 2 (divus) DVI videosignālus - Monitora specifikācija: - Monitora veids: TFT - Monitora izmērs: 20 - 22" - Malu attiecība: Widescreen (16:9) - Optimālā izšķirtspēja: 1920 x 1080 - Spilgtums: vismaz 300 cd/m2 - Matricas izgaismojums: gaismas diožu (LED) - Reakcijas laiks: ne sliktāks kā 5ms (gray to gray) - Minimālais skata leņķis (H/V): 170°/160° - Krāsu skaits: vismaz 16,7 miljoni - Sienas/statīva montāžas veids: Vesa - Savienojamība: DVI-D, HDMI, VGA-SUB, - Procesora specifikācija: - Procesors paredzēts 2 ienākošo prezentāciju videosignālu apvienošanai vienā, nodrošinot priekšapskates iespēju 1 monitorā - Montējams 19" aparatūras statnē - Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamos montāžas piederumus - Ieejas: - 2x DVI-I ar DVI-I konektoru - DVI –D formāts - Maksimālā HD izšķirtspēja: ne mazāka kā 1080p@60Hz - Maksimālā PC izšķirtspēja: ne mazāka kā 1920x1200@60Hz - DVI-A formāts - Maksimālā HDTV izšķirtspēja: ne mazāka kā 1080p@60Hz - Maksimālā PC izšķirtspēja: ne mazāka kā 2048x2048 - Maksim. horizontālā skenēšanas frekvence: ne mazāka kā 150kHz - Atbalstāmie signāla formāti: RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr - Jānodrošina ieejas videosignāla formāta automātiska noteikšana - Izeja: - 1x DVI-I ar DVI-I konektoru - DVI –D formāts - Maksimālā HD izšķirtspēja: ne mazāka kā 1080p@60Hz - Maksimālā PC izšķirtspēja: ne mazāka kā 1920x1200@60Hz - DVI-A formāts: - Maksimālā HDTV izšķirtspēja: ne mazāka kā 1080p@60Hz - Maksimālā PC izšķirtspēja: ne mazāka kā 2048x2048 - Atbalstāmie signāla formāti: RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr - Jānodrošina iespēja attēla izmēru un pozīciju uzstādīt vai nu automātiski vai manuāli - Jānodrošina attēla izmēra un izvietojuma lietotāja uzstādījumu (presets) atmiņa - Tālummaiņa: maināma, līdz 10x palielinājumam - Samazinājums (shrink): maināms, līdz 10% - Apgriešana spoguļattēlā: horizontāla un/vai vertikāla - Krāsu izšķirtspēja: vismaz 24 bitu (16.8 miljoni krāsu) - Vadības iespējas: - Lokālās ar pogām uz priekšējā paneļa un informācija uz ekrāna (OSD) - RS-232 interfeiss |
| - Videosignāla pārraides sistēma – 2 gab. (Nr. 10 Elementu shēmā) | - HD SDI videosignāla pārveidotājs ar iekļautu (embedded) audio signālu un meta datiem nosūtīšanai lielos attālumos, izmantojot optisko šķiedru. Katrai no abām ierīcēm jābūt izmantojamām gan kā raidītājam gan kā uztvērējam - Montējama 19" aparatūras statnē - Metāla korpuss - Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamos montāžas piederumus - Specifikācija: - Optiskais konektors - Video ieeja (raidītāja režīmā) - signāla tips: SDI, HD-SDI, 3G-SDI - konektori/skaits: female BNC, 1 gab. - Video datu plūsmas ātrums: līdz 2.97 Gbit/s - Video izeja (uztvērēja režīmā) - signāla tips: single link SDI, HD-SDI, 3G-SDI - konektori/skaits: female BNC, 2 gab. - Sistēmai jāatbilst šādiem standartiem - Drošība: CE, c-UL, FDA Class 1, UL - EMI/EMC CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI - Noslodzes cikls: vismaz 30000 stundas |
| - Video signāla sadalītājs (distributor) – 2 gab. (Nr. 11 Elementu shēmā) | - Paredzēts 3G/HD/SD-SDI video signāla ar iekļautu audio sadalīšanai jeb distribūcijai. No vienas ieejas vienai no iekārtām jānodrošina signāla sadalīšana uz vismaz 8 (astoņām) izejām, otrai iekārtai – uz vismaz 4 (četrām) izejām - Montējams 19" aparatūras statnē - Maksimālais aizņemamo vienību skaits 1U - Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamos montāžas piederumus - Video ieeja: 3G/HD/SD-SDI 1x ar BNC konektoru - Video izeja: 3G/HD/SD-SDI 8x ar BNC konektoru - vienai no abām iekārtām un, attiecīgi, 3G/HD/SD-SDI 4x ar BNC konektoru - otrai iekārtai - Atbalstāmie SDI standarti: 3G/HD/SD-SDI - Datu pārraides ātrumi: līdz 2.97 Gbit/s - Jāatbalsta vismaz šādi protokoli: DVB-ASI@270Mbit/s, SMPTE259M,292M,424M,425M - Signāla atjaunošana/pārrēķināšana: jānodrošina visām izejām - Pievienotā audio signāla caurlaide: jānodrošina visām izejām |
| - Audio signāla sadalītājs (distributor) – 1 gab. (Nr. 12 Elementu shēmā) | - Paredzēts audiosignāla sadalīšanai jeb distribūcijai no vienas ieejas uz vismaz 16 (sešpadsmit) izejām, ļaujot mediju pārstāvjiem saņemt summāro tiešraides skaņas signālu uz savām ieraksta iekārtām. Pieļaujama kombinācija no 2 iekārtām, nepasliktinot funkcionalitāti un tehniskos parametrus. - Montējams 19" aparatūras statnē - Maksimālais aizņemamo vienību skaits - 3U - Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamos montāžas piederumus - Ieejas: 1 līdz 2 balansētas audio +4dBu/50kΩ ar XLR(F) konektoriem - Izejas: ērtām komutācijas iespējām uz priekšejā paneļa izvietotas 16 balansētas audio +4dBu/200Ω ar XLR(M) konektoriem - Signāla/trokšņa attiecība: vismaz 88dB |
| - Mikrofonu un videokameru sistēmas kontrolieris (Sistēmas kontrolieris) – 1 kompl. (Nr. 13 Elementu shēmā) | - Mikrofonu un videokameru sistēmas kontroliera komplekts sastāv no kontroliera un vadības paneļa. Kontrolieris paredzēts, lai savienotu diskusiju sistēmas mikrofonu ieslēgšanu ar videokameru un videosignāla pārslēdzēja vadību. Ieslēdzot mikrofonu, sistēmas kontrolierim jādod signāls video kameru kontrolierim ieslēgt attiecīgās kameras uzstādījumu, un uz mikšerpulti jātiek padotai komandai ievest programmā attiecīgo kameru. Pie izslēgtiem mikrofoniem vai kameras automatizētās kustības laikā tiek dota komanda ievest programmā stacionāro kopskata kameru. - Sistēma sastāv no uz galda izvietojama vadības paneļa un statnē montējama kontroliera, kas savā starpā ir savienoti ar vadības kabeli. - Kontrolieris - Montējams 19" aparatūras statnē - Maksimālais korpusa izmērs statnē - 2U - Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamos montāžas piederumus - Programmatūra video kameru un Videosignāla pārslēdzēja sadarbībai ar diskusiju mikrofoniem saskaņā ar 1.13.1. punktu un Sistēmas kontroliera darbībai saskaņā ar kopējā risinājuma shēmu Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr.1 |
| - Aparatūras statne 19" –1 gab. (Nr. 14 Elementu shēmā) | - Ietilpība: 37U - Izmēri: - Maksimālais augstums: 1830mm - Dziļums: 800mm - Ietilpība: vismaz 800kg - Sānu paneļi – noņemami - Priekšējās durvis – stikla - Aizsardzības klase: IP20 - Jāatbilst šādiem standartiem: ANSI/EIA; RS-310D; IEC297-2; DIN41491:PART 1; DIN41494: PART 7; GB/T3047.2-92 |
| - Iekārta audio signāla iekļaušanai HD SDI video (audio embedder/deembedder) - 4 gab. (Nr. 15 Elementu shēmā) | - Paredzēta audiosignāla (vismaz 4 audio kanālu) ievietošanai HD SDI programmas videosignālā, kā arī audio signāla atdalīšanai no HD SDI video - Formāts: HD SMPTE 292/296M SD SMPTE 259M automātiska konfigurācija - Video ieejas: vismaz viena HD-SDI vai SDI BNC - Video izejas: vismaz divas HD-SDI vai SDI BNC - Audio līmenis: no vismaz -14dBu - līdz vismaz +24dBu - Audio pārveidotājs: vismaz 24 bitu - Atbalstāmie Embedded Audio standarti: SMPTE 272M/299M, 24 bitu, 48kHz sinhronizēts |
| - Digitālais skaņas apstrādes un komutācijas procesors – 1 gab. (Nr. 16 Elementu shēmā) | - Paredzēts visu ienākošo audio signālu kontrolei, apstrādei un komutācijai ierakstiem, straumēšanai, zāles apskaņošanai - Montējams 19" aparatūras statnē - Maksimālais korpusa izmērs statnē - 1U - Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamos montāžas piederumus - Jāizmanto Digitālā signālu procesora (DSP) tehnoloģija ar ne mazāku kā 24-bitu, 48kHz samplēšanas frekvenci - Jānodrošina iespēja izmantot vismaz sekojošus programmējamos DSP rīkus: - signāla vājinājums un pastiprinājums - mikseris/ automikseris - komutators - ekvalaizeris - maršrutētājs - ierobežotājs - aizture - prioritāte - audio signāla uztveršana (detect) - automātiska atbalss novēršana (echo canceling) - Ne mazāk kā 4 balansētas mikrofonu/audio līnijas ieejas ar phantom tipa barošanu (programmējami ieslēdzama/izslēdzama pēc nepieciešamības) - Ne mazāk kā 6 stereo audio līnijas ieejas - Ne mazāk kā 6 balansētas audio līnijas izejas - Frekvenču josla: vismaz 20Hz līdz 20kHz - Dinamiskais diapazons: ne mazāks kā 103dB. - Signāla kropļojumi THD līnijas līmenim: ne vairāk kā 0.01% (pie 20Hz – 20kHz). - Starpkanālu crosstalk: ne vairāk kā -75dB pie 1kHz - Maksimālais ieejas līmenis: ne mazāks kā +22dBu - Vadības ieeja iekārtas kontrolei un konfigurēšanai: divvirzienu RS232 ports un 10/100 BaseT LAN (jāatbalsta Telnet protokolu) |
| - Audio ieraksta iekārta – 1 gab. (Nr. 17 Elementu shēmā) | - Iekārta paredzēta audioieraksta veikšanai un nosūtīšanai glabāšanai arhīvā. Tai jābūt ar iebūvētu WEB grafisko lietotāja interfeisu (GUI), kas ļauj uzstādīt ieraksta parametrus un automātiski tīklā arhivēt ierakstītos failus. Jābūt iespējai ierakstu sākt, pauzēt un apturēt no sistēmas kontroliera LCD displeja. - Montējams 19" aparatūras statnē - Maksimālais aizņemamo vienību skaits 1U - Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamos montāžas piederumus - Izpildījums: iekārta ierakstam neizmanto kustīgas detaļas (Solid state recorder) - Datu nesējs: CF atmiņas karte - Ieraksta formāts: MP3 – MPEG1 Layer III kompresija; WAV - 16/24 Bit Linear PCM - Kanālu skaits: 2 (stereo), 1 (mono) - MP3 ieraksta datu plūsmas ātrums pēc izvēles: - mono: no 32 līdz 160 kbit/s - stereo: no 64 līdz 320 kbit/s - Nolases (sample) frekvence: vismaz 44,1/48kHz - Audio frekvenču josla: no 20Hz līdz 20000Hz - Signāla/trokšņa attiecība: ne sliktāka kā 90dB(A) - THD pie 0VU: ne lielāka kā 0.01% - Dinamiskais diapazons: vismaz 94dB - Ieejas: balansētas XLR ar jūtību vismaz +4 dBu/-20dBu - Izejas: balansētas XLR - LAN interfeiss - Formāts: 10Base-T/100Base-TX - Datu pārraides ātrums: 10/100Mbit/s - Konektors: 8pin RJ-45 - Kontrole: RS 232 |
| - Ambient mikrofoni – 2 gab. (Nr. 18 Elementu shēmā) | - Mikrofoni paredzēti, lai preses konferencē no auditorijas uzdoto jautājumu un diskusiju skaņa tiktu piesummēta TV ieraksta un interneta translācijai no pārējiem mikrofoniem saņemtai skaņai. - Mikrofoniem jābūt pie griestiem stiprināmiem, tievā metāla kātā, kas netraucē filmēšanai - Mikrofona galvai ir jābūt grozāmai vertikālā plaknē vismaz 90 grādu leņķī - Mikrofona kātam jābūt lokanam ar pozīcijas fiksēšanos (flexible shaft - Mikrofoniem jābūt aizsargātiem pret radiofrekvenču interferenci - Specifikācija: - Mikrofona tips: kondensatoru (back electret) - Uztveres diagramma: kardioīda - Frekvenču josla: vismaz 50 Hz - 18 kHz - Jūtība: - 42dB +/- 3dB @ 1 kHz (0dB = 1 V/Pa) - Impedance: 200 Ω - Signāla/trokšņa attiecība: ne sliktāka par 66dB(A)) - Maksimālais skaņas spiediena līmenis (SPL): 125dB 1% THD - Barošana: 9 - 48 voltu phantom barošana - Galvas diametrs: ne vairāk kā 12mm; - Krāsa: balta |
| - Audio kontroles monitori – 2 gab. (stereo pāris) (Nr. 19 Elementu shēmā) | - Darbam studijā paredzētas aktīvās akustiskās sistēmas precīzam audio monitoringam - Zemo frekvenču skaļruņi: izmērs ne mazāks par 5" - Augsto frekvenču skaļruņi: mīkstais kupols, izmērs ne mazāks par 1" - Bi-amp tipa iebūvētie pastiprinātāji ar kopējo jaudu vismaz 75 W (RMS) uz katru akustisko sistēmu - Frekvenču diapazons: vismaz 75 Hz - 21 kHz - Jābūt aprīkotām ar ienākošā signāla līmeņa un frekvenču raksturlīknes korekcijas regulēšanu - Jābūt iebūvētam skaņas līmeņa ierobežotājam un aizsardzībai no pārslodzes - Komplektācijā jābūt ietvertiem montāžas stiprinājumiem, monitoru stiprināšanai pie sienas - Maksimālais skaņas spiediena līmenis uz pāri: 110 dB / 1m - Signāla ieejas: balansētas XLR |
| - Austiņas – 1 gab. (Nr. 20 Elementu shēmā) | - Profesionālas studijas monitoru stereo austiņas ar izcilu skaņas tīrību un precizitāti - Slēgta tipa konstrukcija ar ļoti labu skaņas izolāciju (ne zemāku par 23dB(A)) un augstu lietošanas komfortu - Galvas stīpas materiāls: metāls ar polsterējumu - Jūtība: vismaz 96 dB/mW - Nominālā pretestība: ne zemāka par 80 Ohm - Frekvenču jūtība: vismaz 20 līdz 20,000 Hz - Savienotājvada garums: vismaz 3 m, savīts (coiled) - Konektors: Stereo TRS 1/4", ar zelta pārklājumu, pieļaujams TRS 3,5mm ar pāreju uz 1/4" |
| - Digitālā diskusiju mikrofonu sistēma – 1 kompl. (Nr. 21 Elementu shēmā) | - Diskusiju mikrofonu sistēma sastāv no centrālās kontroles iekārtas un galdā iebūvējamiem moduļu tipa paneļiem, kuri veido ar funkcijām papildināmas mikrofonu darba stacijas - Visam sistēmas aprīkojumam jāatbilst ISO standartam 2603/4043 un CEI/IEC 914 - Diskusiju darba stacija: - Krāsa: matēta tumša, iederīga kopējā interjerā - Darba stacijai jāsastāv no moduļu tipa paneļiem, kuri pēc lietotāja izvēles var tikt uzstādīti darba stacijā dažādā secībā, lai nodrošinātu lietotājam ergonomisku sistēmas lietošanu - Mikrofona panelis: paredzēts diskusiju mikrofona pievienošanai/ noņemšanai, jānodrošina droša mikrofona fiksācija - Mikrofons: - Vienvirziena (unidirectional), zoskakla (“gooseneck”) tipa; lokāms, garums: 450-500mm. - jābūt iebūvētam vēja un „pop” filtriem, - jānodrošina aizsardzība pret radiofrekvenču interferenci. - mikrofonā jābūt iebūvētai vizuālai indikācijai, kas norāda, ka mikrofons ir ieslēgts, ka delegāts ir pieteicies debatēm. - Mikrofona ieslēgšanas panelis: mikrofona ieslēgšanas/izslēgšanas poga ar atšķirīgu vizuālo indikāciju, kas informē lietotāju, - ka mikrofons ir ieslēgts - ka runātājam atlikusi 1 minūte - ka delegāts ir pieteicies diskusijai - ka delegāts ir iekļauts dalībnieku sarakstā, kuriem ir tiesības piedalīties diskusijā bez iepriekšējas pieteikšanās - Mikrofona prioritātes ieslēgšanas panelis: - aprīkots ar pogu, kas ieslēdz/izslēdz mikrofona prioritāti - pogai jābūt ar ieslēgšanas indikatoru (nepieciešams tikai sēdes vadītāja darba stacijai) - Skaļruņa panelis: - ietver iebūvētu skaļruni diskusijas apskaņošanai - ja darba stacijai tiek ieslēgts mikrofons, tad konkrētās darba stacijas skaļrunim automātiski jāizslēdzas, lai novērstu akustiskās saites iespējas rašanos - Skaļruņa jauda: vismaz 1W - Sekojošajiem moduļu paneļiem jābūt iespējai tikt integrētiem vienota dizaina sistēmā nākotnē - Audio kanālu selektora panelis - Paredzēts audio kanāla izvēlei, lietojot sinhrono tulkošanu. - Balsošanas panelis - Paredzēts ar viedkarti autorizētu lietotāju elektroniskai balsošanai - Kopējais darba staciju skaits – 15 - No tām 1 (viena) ir sēdes vadītāja darba stacija, kas sastāv no diskusiju mikrofona paneļa, diskusiju mikrofona, mikrofona ieslēgšanas/izslēgšanas paneļa, mikrofona prioritātes ieslēgšanas paneļa, skaļruņa paneļa - 10 (desmit) duālās delegātu darba stacijas, katrā no tām ietilpst 2 diskusiju mikrofona paneļi, 2 diskusiju mikrofona ieslēgšanas/izslēgšanas paneļi, 1 skaļrunis - 4 (četras) delegātu darba stacijas, katrā no tām ietilpst 1 diskusiju mikrofona panelis, 1 diskusiju mikrofona ieslēgšanas/izslēgšanas panelis, 1 skaļrunis - 1 (viena) tribīnes darba stacija, kurā ietilpst: 1 diskusiju mikrofona panelis, 1 diskusiju mikrofons, 2 diskusiju mikrofona ieslēgšanas paneļi, 1 skaļruņa panelis. Otra šajā darba stacijā iekļautā ieslēgšanas/izslēgšanas poga ir paredzēta zālē jau esošam kondensatoru mikrofonam statīvā, kas ir jāiekļauj kopējā diskusiju mikrofonu sistēmā - Moduļiem darba stacijās jābūt izvietojamiem brīvā secībā, vadoties no lietotāja ērtībām - Jābūt iespējai nākotnē darba stacijas papildināt ar sinhronās tulkošanas un balsošanas moduļiem - Centrālā kontroles iekārta: - Paredzēta diskusiju mikrofonu un tribīnes rezerves mikrofona vadībai, nosūta sistēmas kontrolierim informāciju par diskusiju mikrofonu ieslēgšanu/izslēgšanu. Ar datora palīdzību ļauj operatoram kontrolēt sistēmas darbu - Prasības centrālajai kontroles iekārtai: - Korpuss: montējams 19" aparatūras statnē. - Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamos montāžas piederumus - Priekšpusē jāatrodas ieslēgšanas/ izslēgšanas pogai, LCD displejam un vadībai uzstādījumu maiņai un kontrolei - Ieejas/izejas: - Uz aizmugures paneļa - vismaz divas pret īsslēgumu aizsargātas ligzdas diskusiju mikrofonu sistēmas pievienošanai - vismaz divas ligzdas digitālo sinhronā tulkojuma distribūcijas, multi centrāļu kontroles, audiokanālu paplašinājuma, Cobranet iekārtu pieslēgšanai - vismaz 2 simetriskās XLR balansētās audio līnijas ieejas, galvaniski atdalītas - vismaz divas stereo RCA nesimetriskās audio līnijas ieejas - vismaz 2 galvaniski atdalītas simetriskās XLR balansētās audio līnijas izejas - vismaz divas stereo RCA nesimetriskās audio līnijas izejas - vismaz divi RS-232 seriālie datu konektori PC kontrolei, kameru kontrolei un sistēmas diagnostikai - Funkciju nodrošinājums: - kontrolējamo mikrofonu darba staciju skaits: vismaz 24 - iespēja piešķirt unikālu adresi sistēmā katram mikrofonam - Iespēja vadīt mikrofonu ieslēgšanu/ izslēgšanu no operatora PC - Uz iekārtas displeja jābūt redzamam ienākošo un izejošo audio signālu līmenim - Mikrofonu vadības iespējas - Vismaz 4 režīmi: - „Open” - ar mikrofona ieslēgšanas pogu kontrolē pieprasījumu runāt (auto) - „Override” - ar mikrofona ieslēgšanas pogu ieslēdz mikrofonu, automātiski izslēdzot iepriekš ieslēgto - „Voice” - mikrofonu aktivācija notiek ar balsi - „Push-to-talk” – lai runātu, jātur nospiesta mikrofona ieslēgšanas poga - Vienlaicīgi atvērto mikrofonu skaits: 1 - 4 - Centrālajā kontroles iekārtā jābūt iebūvētai - parlamentārās balsošanas kontroles iespējai (reģistrācija, par, pret, atturas) - sinhronās tulkošanas funkcijai ar vismaz 16 tulkojuma kanāliem un vienu zāles audiokanālu - interkoma funkcijai, kas ļauj sazināties sistēmas operatoram ar sēdes vadītāju - Sistēmai jānodrošina stand-alone automātiskais kameru atbalsts - Jābūt iespējai paplašināt sistēmas funkcionalitāti, izmantojot datoru vai citu ārējo iekārtu kontroli - Sistēmai jānodrošina audio signāla ievietošanas (insertion) iespēja, ārēju audiosignāla apstrādes iekārtu izmantošanai |
| - Prezentāciju videosignālu pārslēdzējs-komutators – 1 gab. (Nr. 22 Elementu shēmā) | - Paredzēts visu izmantoto video signāla avotu komutācijai un 2 (divu) programmu veidošanai: - 1. informatīvajam monitoram uzgaidāmajā telpā - 2. informatīvajiem monitoriem zālē - Montējams 19"aparatūras statnē - Maksimālais korpusa izmērs statnē - 1U - Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamos montāžas piederumus - Iekārtai jābūt savienojamai un vadāmai ar sistēmas kontrolieri - Jānodrošina videosignālu izšķirtspējas un formāta konvertācija - DVI-U ieejas (HDMI/CV/YC/RGB/YPbPr): ne mazāk kā 6 - SDI ieejas: ne mazāk kā 2 SD/HD/3G-SDI + re-clocked out - DVI-U programmas izejas: vismaz 2 - DVI-U programmu monitoru izejas: vismaz 2 (HDMI/CV/YC/RGB/YPbPr) - SDI programmas izejas: vismaz 2 (SD/HD/3G) - Atbalstītie videosignāli un izšķirtspējas - Analogais: PC vismaz līdz 2048x2048, HDTV līdz 1080p/60 - DVI: PC līdz 1920x1200, HDTV līdz 1080p/60 - Atbalsta: NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM - HDMI-savietojamas ieejas/ izejas ar HDCP - Jānodrošina attēla mērogmaiņas diagonālā interpolācija - Jānodrošina trokšņu slāpēšana PAL, NTSC un 1080i ieejām - Jānodrošina automātiska ienākošā videosignāla izšķirtspējas noteikšana - Jānodrošina automātiska izmēra uzstādīšana PC signāla ieejām - Jāspēj nodrošināt ne mazāk kā 4:4:4 video apstrāde - Jānodrošina krāsu un spilgtuma signālu apvienošana (Chroma Luma keying) - Jānodrošina video pārslēgšanas iespējas: Fade, Wipe, Cut - Jānodrošina video signāla parametru mainīšana - Jānodrošina lietotāja izvēlēta logo ievietošana - Jānodrošina iespēja saglabāt ekrāna attēlu. - Jānodrošina kadra robežu kontūru uzlikšana ar maināmu krāsu un platumu - Sistēmai jābūt uzstādītiem šādiem interfeisiem - IP Interfeiss - RS-232/422/485 interfeiss |
| - DVI signāla dalītājs – 1 gab. (Nr. 23 Elementu shēmā) | - Paredzēts prezentāciju videosignāla sadalīšanai - Ieejas: 1x DVI-D - Izejas: 4x DVI-D - Videosignāls: - Jānodrošina visas PC/DVI izšķirtspējas līdz 1920x1200 - Jāatbalsta šādi HDTV formāti: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p - Jāatbalsta šādi SDTV formāti: 480i, 576i - Jānodrošina saderība ar šādiem standartiem: DVI 1.0, HDMI V1.3, HDCP V1.1 |
| - Prezentāciju monitori - 5 gab. (Nr. 24 Elementu shēmā) | - Prezentāciju - informatīvie monitori paredzēti: - 1 (viens) gab. – Zaļās zāles priekštelpā, tiek rādīts HD video attēls ar notiekošo zālē, sanāksmju starplaikā - dienaskārtība, logo, utml. - 4 (četri) gab. – Zaļajā zālē, tiek rādītas prezentācijas, logo, dienaskārtība, utml. informācija attēla HD 1080 izšķirtspējā - Tehniskās prasības: - Izmērs: 42" - Paneļa izšķirtspēja: vismaz 1920x1080 pikseļi - Matricas izgaismojums: gaismas diožu (LED) - Skata leņķis: brīvs skata leņķis - Jāatbalsta šādi videosignāla formāti: 1080p, 1080i, 720p, 576i/p, 480i/p - Jānodrošina šādas videosignāla ieejas: - HDMI, komponentu video - Komplektā ar monitoriem jābūt kronšteiniem to stiprināšanai pie sienas |
| - Lokālā tīkla komutators – 1 gab. (Nr. 25 Elementu shēmā) | - Layer 2 LAN komutators, montējams 19" aparatūras statnē - Maksimālais korpusa izmērs statnē - 1U - Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamos montāžas piederumus - Jānodrošina vismaz 12 (divpadsmit) 10/100/1000BASE-T pieslēguma vietas - Jāatbalsta centralizētas vadības iespējas - Minimālās veiktspējas prasības: 30 miljoni p/s, izmantojot 64 baitu paketes; iekārtai jānodrošina tīkla ātruma (wire-speed) pakešu komutācija un maršrutēšana - Jāatbalsta TACACS+, SSHv2, SSL, RADIUS izmantošanu komutatora pārvaldības drošībai - Jāatbalsta šādus standartus: IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree; IEEE 802.1Q VLAN atbalsts (nodrošinot vismaz 50 VLAN atbalstu; IEEE 802.1p IP adreses balstīts CoS |
| - Elektrobarošanas prasības | - Visām aktīvajām iekārtām jāparedz vienfāzes 220-240V 50Hz elektrobarošana |
| - Instalācijas materiāli | - Pretendentam jāpiegādā visu piedāvāto iekārtu savienošanai un integrācijai Pasūtītāja tīklā nepieciešamie kabeļi, kabeļu kanāli, konektori, video/audio signāla pārveidotāji un pastiprinātāji |
| - Savstarpējā savietojamība un integrācija | - Visām piedāvātajām iekārtām ir jānodrošina savstarpēja savietojamība, kā arī jānodrošina savietojamība ar risinājumam nepieciešamajām Pasūtītāja lokālā tīkla iekārtām |
| - Piegāde un uzstādīšana | - Pretendentam piegādes un uzstādīšanas ietvaros jāveic sekojoši darbi: - Aparatūras piegādes līgumā ietvertās aparatūras piegāde MK telpās 1.29.1.3.punktā minētajā adresē - Visu piegādes un uzstādīšanas darbu iepriekšēja saskaņošana ar Pasūtītāju. Visiem uzstādīšanas un konfigurēšanas darbiem, kas paredz Pasūtītāja rīcībā esošo iekārtu darbības pārtraukumus, jāparedz iespēja tos veikt ārpus darba laika vai brīvdienās. Attiecīgi visām izmaksām, kas saistītas ar darbiem ārpus darba laika, jābūt iekļautām Pretendenta piedāvājumā - Piegādes un uzstādīšanas adrese: Rīgā, Brīvības bulv. 36 - Visu nepieciešamo kabeļu kanālu instalācijas darbi - Visu iekārtām nepieciešamo elektrobarošanas kabeļu montāža un pieslēgšana no Pasūtītāja norādītām pieslēguma vietām, ieskaitot to nosegšanu ar kabeļu kanāliem vai noslēpšanu tam paredzētajās kameru stiprinājumu vietās - Visu nepieciešamo savienošanas kabeļu instalācijas darbi, ieskaitot to nosegšanu ar kabeļu kanāliem vai noslēpšanu tam paredzētajās kameru stiprinājumu vietās - Statnes uzstādīšana, elektroapgādes instalācija no Pasūtītāja nodrošināta pieslēguma, iekārtu montāža statnē - Iekārtu uzstādīšana MK telpās un sākotnējā konfigurēšana - Visu risinājuma darbībai nepieciešamo savienojumu izveide - Iekārtu pieslēgšana Pasūtītāja lokālajam tīklam - Diskusiju sistēmas iebūvēšana MK Zaļās zāles diskusiju galdā; moduļu izvietojuma saskaņošana ar lietotājiem pirms uzstādīšanas - Visu piegādāto kameru stiprinājumu montāža un regulēšana - Visu kameru mehāniskā regulēšana - Displeju montāža un regulēšana - Mikrofonu uzstādīšana un regulēšana - Programmatūras instalēšana un konfigurēšana (t.sk., PC darbstacijā paredzētās programmatūras instalēšana, mikrofonu vadības programmatūras instalēšana Pasūtītāja datorā) - Sistēmas kontroliera sākotnējā programmēšana - Digitālā audio procesora sākotnējā programmēšana atbilstoši Tehniskajā specifikācijā aprakstītajam algoritmam - Kameru iepriekšiestatījumu (presets) sākotnējā uzstādīšana - Video prezentāciju pārslēdzēja komutācija - Visu video un audio signālu līmeņu salāgošana - Visu iekārtu testēšana un risinājuma darbības demonstrēšana pasūtītājam - Risinājuma palaišana darbībā, tiešraides un arhīva piekļuves pakalpojumu izmēģināšana pēc to ierīkošanas - Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja tehniskā personāla (operators, administrators) apmācība par uzstādītā risinājuma lietošanu un administrēšanu - Uzstādīšanas darbu rezultātā nedrīkst tikt bojāts Pasūtītāja ēkas vizuālais izskats. Pretendentam, tā bojāšanas gadījumā, par saviem līdzekļiem jāveic visi nepieciešamie atjaunošanas darbi |
| - Dokumentācija un marķējums | - Pretendentam piegādātajam risinājumam jānodrošina sekojoša dokumentācija - visu piegādāto iekārtu un programmatūras lietošanas rokasgrāmatas - administrēšanas rokasgrāmatas tām piegādātajām iekārtām, kas ir administrējamas - visu uzstādīto iekārtu detalizēta slēgumu shēma - Visām iekārtām un kabeļu savienojumiem Pretendentam jānodrošina marķējums, kas atbilst detalizētajai slēgumu shēmai |
| - Garantijas apkalpošanas prasības | - Visai piedāvātajai aparatūrai un programmatūrai ir jābūt nokomplektētai ar atbilstošiem ražotāja garantijas nodrošinājuma produktiem. Piedāvātās iekārtas un programmatūra, kas jāuzstāda Pasūtītāja rīcībā esošajā tehnikā, nedrīkst ietekmēt Pasūtītāja rīcībā esošās tehnikas un programmatūras Ražotāja garantijas nosacījumus. - Garantijas laiks ir 3 (trīs) gadi. Šai laikā ir jānodrošina bez papildus maksas: - aparatūras remonts vai nomaiņa tās bojājumu gadījumā - aparatūras programmatūras jaunāko uzlabojumu pieejamība - konsultācijas problēmu gadījumos (darba dienās no 9:00 līdz 17:00) - Tiešsaistes serviss avāriju un problēmu gadījumos - Problēmu risināšana, tai skaitā problēmu eskalācija līdz pat ražotājfirmu atbalsta dienestiem - Problēmu pieteikuma gadījumā reakcijas laiks ne vēlāk kā 1 (viena) darba diena - Bojājumu novēršanas laiks - ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienas no bojājumu pieteikšanas brīža |

##### Videostraumēšanas pakalpojumu nodrošināšana

Pretendentam jāierīko un jāsniedz Pasūtītājam video straumēšanas un arhīva piekļuves pakalpojumi 3 (trīs) gadus saskaņā ar zemāk aprakstītajām prasībām.

| Pozīcija | Minimālās tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- |
| - Vispārējas prasības | - Pretendentam jānodrošina MK sēžu translāciju straumēšanas signāla pārraide no video straumēšanas kodētāja (encoder) MK telpās Brīvības bulvārī 36, Rīgā uz Pretendenta straumēšanas serveriem un tālāku signāla izplatīšanu internetā Latvijas teritorijā un ārpus Latvijas. Pretendentam nav jāierīko un jānodrošina savs datu pārraides (Interneta) pieslēgums MK telpās Brīvības bulvārī 36, bet ir jāizmanto MK esošais interneta pieslēgums no VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kurā var tikt izdalīta nepieciešamā datu pārraides josla no Tehniskās Specifikācijas 2.7 punkta tabulas 1.5 apakšpunktā minētās iekārtas līdz pretendenta serveriem datu centrā. - Vienlaicīgi jānodrošina divas straumēšanas plūsmas ar atšķirīgu kvalitāti: 240p ar datu plūsmas ātrumu (bitrate) ne mazāku kā 500 kbit/s un 480p ar datu plūsmas ātrumu ne mazāku kā 1 Mbit/s - Straumēšanas signāla izplatīšana abām plūsmām jānodrošina Adobe Flash Player formātā - Kopējā datu plūsma jānodrošina ar ātrumu ne mazāku kā 1 Gbit/s, tai skaitā ne mazāk kā 500 Mbit/s piekļuve ārzemju interneta resursiem. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma (noslēdzot atsevišķu vienošanos) jānodrošina iespēja palielināt kopējo datu plūsmas ātrumu līdz 2 Gbit/s, tajā skaitā, ne mazāk kā 1 Gbit/s piekļuve ārzemju resursiem, vai kopējo datu plūsmas ātrumu palielināt līdz 5 Gbit/s, tajā skaitā, ne mazāk kā 2,5 Gbit/s piekļuve ārzemju resursiem. - Jānodrošina kopējais vienlaicīgo pieslēgumu skaits vismaz 1000 (viens tūkstotis). Pēc Pasūtītāja pieprasījuma (noslēdzot atsevišķu vienošanos) jānodrošina iespēja palielināt vienlaicīgo pieslēgumu skaitu līdz vismaz 2000 (divi tūkstoši) vai līdz vismaz 5000 (pieci tūkstoši). - Jānodrošina tiešsaistes vienlaicīgo skatītāju un vēsturiskās statistikas saņemšanas iespēja Valsts kancelejas (turpmāk – VK) darbiniekiem - Jānodrošina arhīva piekļuves pakalpojumi no TS 2.7 punktā (1.6 pozīcija) minētās Datu glabāšanas iekārtas MK telpās Brīvības bulvārī 36, izmantojot esošo MK interneta pieslēgumu. |
| - Atskaišu rīks statistikai | - Pretendentam jānodrošina grafisks atskaišu rīks, kas ļauj Pasūtītājam laika grafikā apskatīt informāciju par vienlaicīgo pieslēgumu skaitu un datu plūsmu katram no straumēšanas formātiem (serveriem) - Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam SSL aizsargātu piekļuvi grafiskajam atskaišu rīkam - Pretendenta piedāvātajam atskaišu rīkam jānodrošina iespēja sagatavot atskaites par straumēšanas signāla izplatīšanu izvēlētajam periodam sekojošiem datiem (Pasūtītājam jābūt iespējai atlasīt): - atsevišķas plūsmas, plūsmas kopā - atsevišķi formāti (kvalitātes), formāti (kvalitātes) kopā - atsevišķas valstis, Latvija, ārpus Latvijas, kopā - kopējais pieslēgumu skaits straumēšanas serveriem - kopējais plūsmu skaits - vidējais pieslēguma ilgums - unikālo IP adrešu skaits - plūsmas apjoms serveris-klients |
| - Ģeogrāfiskā IP filtrēšana | - Pretendentam jānodrošina risinājumu, kas lietotāju datoriem ārpus Latvijas aizliegtu piekļūšanu straumēšanas serveriem (jeb, t.s., Ģeogrāfiskā IP filtrēšana) - Ģeogrāfiskās IP filtrēšanas realizācija jāveic uz MaxMind vai cita ekvivalenta risinājuma bāzes, kas nodrošina filtrāciju ne mazāk kā 99% IP adrešu - Pretendenta piedāvātajam risinājumam jānodrošina Ģeogrāfiskās IP filtrēšanas realizāciju uz noteiktu laika periodu, ko nosaka Pasūtītājs, norādot sākuma datumu un laiku, beigu datums un laiku, un risinājumam nodrošinot filtrēšanu uz noteiktu periodu gan atsevišķām pārraidēm, gan plūsmām - VK tehniskajiem darbiniekiem jābūt pieejamai SSL aizsargātai tīmekļa saskarnei, no kuras tiem jābūt iespējai veikt šī pakalpojuma aktivizāciju |
| - Aizsardzība | - Pretendentam jānodrošina straumēšanas kodētāja, interneta kanālu un straumēšanas serveru aizsardzību no ielaušanās (internetā) |
| - Atbalsta pakalpojumi | - Pretendentam jānodrošina tehniskā atbalsta tālruņa darbību 24 stundas diennaktī - Pretendentam jānodrošina tādas datubāzes izveidošana un uzturēšana, kas veic automātiskās bojājumu diagnosticēšanas sistēmas vai Pasūtītāja pieteiktā bojājuma laika reģistrāciju, un kur tiek veikta arī bojājuma novēršanas laika reģistrācija - Sistēmai jāuzskaita konkrētu bojājumu laiku un summāro bojājumu laiku mēnesī - Pretendents nodrošina VK darbiniekiem piekļuvi sistēmai caur internetu, kas aizsargāta ar piekļuves drošības protokolu - Piekļuve jānodrošina 24 stundas diennaktī, datiem jābūt pieejamiem vismaz par pēdējiem 4 (četriem) mēnešiem - Pretendentam jānodrošina tīkla monitoringa sistēma pakalpojumu bojājumu automātiskai diagnosticēšanai. Par konstatētajiem tīkla darbības traucējumiem Pretendents informē Pasūtītāju ne vēlāk kā 30 minūšu laikā un veic nepieciešamos pasākumus to operatīvai novēršanai |
| - Servisa Līmeņa nodrošinājums (SLA) | - Pakalpojumi jānodrošina 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā - Pretendentam jānodrošina risinājumu, lai avārijas gadījumā, t.sk. iekārtu bojājumu gadījumā - tiešraides pakalpojuma pieejamība tiktu atjaunota 30 (trīsdesmit) minūšu laikā Pasūtītāja darba laikā no plkst.9-00 līdz 17-00 un 2(divās) stundās pārējā laikā - arhīva piekļuves pakalpojuma pieejamība tiktu atjaunota 2 (divu) stundu laikā Pasūtītāja darba laikā no plkst.9-00 līdz 17-00 un 4 (četrās) stundās pārējā laikā - Pretendentam ir tiesības uz plānotu pārtraukumu 2(divas) reizes mēnesī uz 2(divām) stundām ārpus Pasūtītāja darba laika, pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 48 (četrdesmit astoņas) stundas iepriekš - Kumulatīvā pieejamība mēnesī jebkuram no pakalpojumiem nedrīkst būt zemāka par 99.9%. - Pretendentam jānodrošina pakalpojuma SLA savas atbildības robežās, neatkarīgi no interneta pieslēguma SLA parametriem. |
| - Drošības prasības | - Pretendenta serveriem jābūt izvietotiem telpās ar atbilstošu fizisko aizsardzību (diennakts apsardze, piekļuves kontrole), automātisko ugunsdzēšanu un mikroklimata kontroli - Pretendenta serveru telpai jābūt aprīkotai ar diviem neatkarīgiem elektropiegādes avotiem, kas nodrošina nepārtrauktu serveru darbību |
| - Citas prasības | - Pretendentam tā maršrutētāju uzskaites, statistikas informāciju un citu informāciju par Pasūtītāja darbībām jānodod Pasūtītājam tikai pēc tā rakstiska pieprasījuma, šo informāciju Pretendents nedrīkst nodod trešajām pusēm bez Pasūtītāja piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus |

##### MK mājas lapas pielāgošana

Pretendentam jāveic video/audio tiešraižu un publicētā arhīva mājas lapas aplikācijas izstrāde un CMS piegāde saskaņā ar zemāk aprakstītajām prasībām un jāsniedz tehniskais atbalsts Pasūtītājam 3 gadus.

| Pozīcija | Minimālās tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- |
| - Vispārējas prasības | - Piegādātājam jānodrošina interneta mājas lapas aplikācijas izstrāde, satura pārvaldības rīka (CMS) piegāde un publicējamā web saita konfigurēšana uz piegādātā risinājuma iekārtām. Risinājumam ir jānodrošina video tiešraides un video arhīva apraide uz mobilo platformu ierīcēm (kā piemēram Android (sākot ar versiju 2.1), iOS, Blackberry, Windows Mobile (sākot ar versiju 7.5) mobilajām operētājsistēmām). Jāveic esošās MK mājas lapas internetā www.mk.gov.lv detalizēta izpēte, darba uzdevuma precizēšana un dizaina saskaņošanas, sadarbībā ar VK darbiniekiem un/vai mājas lapas izstrādātāju. Mājas lapa izvietota VK telpās. VK nodrošinās piegādātājam aizsargātu pieslēguma kanālu mājas lapas papildināšanai attālināti. VK nodrošina mājas lapas tīmekļa adrešu uzturēšanu sava interneta pakalpojumu sniedzēja serverī. - Jāveic MK esošās mājas lapas pielāgošana tā, lai tās lietotāji var skatīt video tiešraides un piekļūt publicētajam video arhīvam. Tiešraides tiek nodrošinātas no VK telpās atrodošas audio/video ieraksta un apstrādes aparatūras. Arhīva faili atrodas VK telpās uz tīkla diska masīva - Satura administrēšanai un arhīva publicēšanai jānodrošina piekļuve VK darbiniekiem - Lietotājiem jānodrošina iespēja atskaņot tiešraides sižetu un manuāli pārslēgt izšķirtspēju: 240p vai 480p - Jānodrošina automātiska izšķirtspējas sākotnējā iestatīšana (240p vai 480p), pielāgojot to lietotāja interneta pieslēguma ātrumam - Jānodrošina iespēja VK publicēt, arhīvā video sižetus, ļaujot tos sakārtot pēc datuma un laika, atslēgvārda - Jānodrošina lietotājiem iespēja pārlūkot arhīvā pieejamo failu sarakstu un meklēt publicētos sižetus pēc datuma vai atslēgvārda - Jānodrošina iespēja lietotājiem veikt atlasītā arhīva sižeta atskaņošanu un pārtīšanu abos virzienos - Jānodrošina iespēja atsevišķu pasākumu tiešraidei nodrošināt piekļuvi tikai noteiktiem lietotājiem, izmantojot lietotājvārdu un paroli vai ierobežojot tos pēc to IP adresēm |
| - Failu pārvalde | - Izstrādātajā web aplikācijas CMS administrācijas sadaļā, jānodrošina iespēju pārlūkot arhivētos video failus, kas glabājas uz tīkla diska masīva. - Jānodrošina iespēja izvēlēto failu pievienot publicējamiem failiem, papildus ievadot faila datumu virsrakstu un aprakstu - Jānodrošina iespēja pārlūkot publicētos failus, atlasot tos pēc datuma vai meklējot pēc virsraksta vai teksta atslēgvārdiem - Mājas lapas publiskajā daļā jāpievieno sadaļu „Video arhīvs”, kur redzami visi publicētie video faili, jānodrošina iespēja atlasīt tos pēc datuma, nosaukuma vai atslēgvārda - Faila atskaņošana jānodrošina ar mājas lapā iekļauta Adobe flash spraudņa palīdzību |
| - Papildus informācijas publicēšana | - Jānodrošina iespēja lapas publiskajā daļā publicēt sēdes dienaskārtību, runātājus, tēmas, utml. informāciju |
| - Dizains | - Jāpielāgo dizains atbilstoši esošajam mājas lapas stilam |
| - Tehniskais atbalsts | - Jānodrošina konsultācijas un tehniskais atbalsts VK darbiniekiem 3 gadus (darba dienās no 9:00 līdz 18:00) |

##### Pretendenta komunikācijas spēju prasības

Visiem pretendenta darba grupā iesaistītajiem speciālistiem ir jābūt spējīgiem komunicēt latviešu valodā. Gadījumā, ja kāds no speciālistiem nespēj komunicēt latviešu valodā, pretendentam ir jānodrošina tulka pakalpojumi, ar tulkošanu saistītās izmaksas iekļaujot finanšu piedāvājumā.

##### Projekta identitātes nodrošināšanas prasības.

Risinājumam jānodrošina vizuālo identitāte saskaņā ar „Eiropas savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” (turpmāk – Vadlīnijas). Atveroties translācijas logam jānodrošina Vadlīniju 9.sadaļā norādītās informācijas un Pasūtītāja projekta informācijas attēlošana 10 sekundes. Precīzs vizuālās identitātes informatīvais teksts un grafisko simbolu izvietojums jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Vizuālais identitātes informatīvais teksts un grafisko simbolu attēlojums jābūt dinamiskam un animētam. Risinājuma vizuālās identitātes informatīvais teksts un grafiskie elementi ir jāvar viegli nomainīt izmantojot Pasūtītāja resursus, bez papildus izmaksām un neiesaistot pretendentu. Pretendentam ir jāizveido un jāpiegādā rokasgrāmata Pasūtītāja darbiniekiem vizuālās identitātes teksta izveidei un nomaiņai. Pirmreizējo vizuālās identitātes informatīvo tekstu ar grafisko simboliku (dinamisks un animēts), saskaņojot ar pasūtītāju, izveidi un uzstādīšanu veic pretendents.

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču

apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/48/ERAF/AK nolikumam

Pieteikums atklātam konkursam „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču

apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”

(ID Nr. VRAA/2012/48/ERAF/AK)

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Reģistrētā adrese |  |
| Tālr. / Fakss |  |
| E - pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

Ar šo pieteikumu _________(komersanta nosaukums)______, kura vārdā rīkojas ______ (pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)_______ apliecina savu gatavību piedalīties atklātā konkursā „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/48/ERAF/AK.

Apliecinām, ka:

- apņemamies piegādāt visas tehniskajā specifikācijā paredzētās Preces un nodrošināt Pakalpojumus norādītajā apjomā un termiņos;

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/48/ERAF/AK Nolikumu un Tehnisko specifikāciju, neesam identificējuši būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas un nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem;

- visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa;

- esam novērtējuši darba apjomu un noteikti uzņemamies visus riskus, kuri saistīti ar nepareizu darba apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu Tehniskās specifikācijas izpratni;

- gadījumā, ja mums tiks piešķirtas tiesības slēgt vispārīgo vienošanos, apņemamies noslēgt vispārīgo vienošanos saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu;

- gadījumā, ja mūsu piedāvājumā ir iekļautas nepatiesas ziņas, apņemamies necelt Pretenzijas pret Pasūtītāju un piekrītam Pasūtītāja tiesībām izslēgt mūsu piedāvājumu no vērtēšanas vai, vispārīgās vienošanās noslēgšanas gadījumā - vienpusēji izbeigt vispārīgo vienošanos;

- uzņemamies visus izdevumus un riskus, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un noteikti atsakāmies no jebkurām prasībām pret Pasūtītāju šajā sakarā;

- apliecinām, ka uz Pretendentu (personu apvienības dalībniekiem) un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā noteikto.

- piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi iepirkuma procedūras norises un iepirkuma līguma (no tā izrietošo saistību) darbības laikā.

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču

apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/ 2012/48/ERAF/AK nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģistrācijas numurs | Pakalpojuma daļa, kuru plānots nodot attiecīgajam apakšuzņēmējam (% no pakalpojuma vērtības) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču

apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/48/ERAF/AK Nolikumam

Pretendenta klienta atsauksmes paraugs

| Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas Nr. |  |
| --- | --- |
| Līguma noslēgšanas datums, piegādes datums un pakalpojumu sniegšanas laiks, norādot pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas laiku un beigu laiku |  |
| Piegādātās aparatūras apraksts (ieskaitot iekārtu veidu nosaukumus) vai sniegto pakalpojumu apraksts |  |
| Līguma summa |  |
| Pasūtītāja (klienta) atsauksme par saistību izpildi |  |

Pretendenta atsauksmi paraksta pasūtītāja (klienta) paraksttiesīgā persona

Pielikums Nr.5

Atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču

apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/48/ERAF/AK Nolikumam

Vispārīgā vienošanās par tehniskās infrastruktūras piegādi un pakalpojumu nodrošināšanu

Rīgā 		 						___.gada __._______

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktores Solvitas Zvidriņas personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.288 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs Nr.1,

Valsts kanceleja, tās direktores Elitas Dreimanes personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumiem Nr.263 „Valsts kancelejas nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs Nr.2,

abi kopā, turpmāk tekstā – Pasūtītāji, no vienas puses un

[Nosaukums] (vienotais reģ. Nr. [Nr.]), turpmāk tekstā – Piegādātājs, kura vārdā, saskaņā ar __________________ rīkojas _____________, no otras puses, ievērojot Pasūtītāja un Piegādātāja (turpmāk Vienošanās tekstā kopā saukti – Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs) brīvi izteikto gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/48/ERAF/AK, (turpmāk tekstā – konkurss), rezultātiem, noslēdz šādu Vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā –Vienošanās):

Līgumā izmantotie termini

Risinājums – aparatūras, ko veido Piegādātāja Preces un paša Pasūtītāja aparatūra un Piegādātāja nodrošināto Pakalpojumu kopums kā funkcionējoša sistēma, kas atbilst Tehniskajā specifikācijā aprakstītajām prasībām, nodrošina Tehniskajā specifikācijā aprakstītās iespējas un darbojas saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā aprakstīto algoritmu.

Pakalpojumu pieejamība – iespēja autorizētiem (piem., ar Latvijas IP adresēm) publiskā interneta lietotājiem, izmantojot tiešraidei atbilstoši nokomplektētu datoru vai ekvivalentu gala iekārtu, redzēt un klausīties no Ministru kabineta (turpmāk tekstā - MK) telpām pārraidīto tiešraidi, ciktāl tas attiecas uz Piegādātāja atbildības sfēru šīs Vienošanās izpratnē.

- Vienošanās priekšmets

  - Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 uzdod, bet Piegādātājs apņemas atbilstoši Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 Tehniskajai specifikācijai (Vienošanās 1.pielikums) un Piegādātāja piedāvājumam (Vienošanās 2.pielikums) piegādāt, uzstādīt, nokonfigurēt (turpmāk - Piegāde), veikt piegādāto preču komplekta testēšanu un Risinājuma kopsadarbības pārbaudi un nodrošināt garantiju precēm, kuru maksimālais piegādes apjoms, tehniskā specifikācija un cena norādīti šīs Vienošanās 2.pielikumā (turpmāk – Preces), kā arī, veikt MK mājas lapas pielāgošanas pakalpojumus, sniegt interneta tiešraides nodrošināšanas un arhīva piekļuves MK mājas lapā internetā un statistikas atskaišu nodrošināšanas pakalpojumus 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garumā saskaņā ar šo pakalpojumu aprakstiem un cenām, kas norādītas šīs Vienošanās 2.pielikumā (turpmāk – Pakalpojumi).

  - Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 ar Piegādātāju Vienošanās darbības laikā slēdz atsevišķus līgumus (turpmāk – Līgums) par Preču piegādi un Pakalpojumu nodrošināšanu. Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 nosūta oficiālu pieprasījumu Piegādātājam par Līguma noslēgšanu. Piegādātājs elektroniski uz Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 šīs Vienošanās 12.4. un/vai 12.5. punktā minēto e-pasta adresi 1 (vienas) darba dienas laikā apstiprina Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 pieprasījuma saņemšanu.

  - Preču Piegādes termiņš ir 60 (sešdesmit) darba dienas, skaitot no Vienošanās noslēgšanas dienas.

  - Pakalpojumu ierīkošana jānodrošina 60 (sešdesmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 Līguma noslēgšanas dienas.

- Preču nodošanas - pieņemšanas kārtība

  - Preču pasūtīšana, piegāde, pakalpojumu ierīkošana un pieņemšana notiek saskaņā ar zemāk aprakstīto pasūtījumu kārtību.

  - Preču piegāde un/ vai pakalpojumu ierīkošana Vienošanās darbības laikā notiek pa daļām, atbilstoši šīs Vienošanās 1.2.punktā noslēgtajiem Līgumiem.

  - Preces attiecīgajā piegādes daļā ir uzskatāmas par piegādātām Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 ar brīdi, kad tās nogādātas Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 norādītajā adresē un pārbaudīta Preču komplektācija, kvalitāte un darbība, veikta Preču uzstādīšana un konfigurēšana atbilstoši Vienošanās 1. un 2. pielikumam, kā arī veikta piegādātā Preču komplekta testēšana un risinājuma kopsadarbības demonstrācija Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2.

  - Termiņš Preču kvalitātes pārbaudei, testēšanai un Risinājuma kopsadarbības pārbaudei ir 10 (desmit) darba dienas. Kvalitātes pārbaudei Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu.

  - Ja Preču pārbaude ir veiksmīga, Pasūtītājs paraksta Preču nodošanas – pieņemšanas aktu par attiecīgā Preču komplekta piegādi.

  - Preces ir uzskatāmas par nodotām Pasūtītāja īpašumā ar Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

  - Pakalpojumi ir uzskatāmi par ierīkotiem ar brīdi, kad tie ir nokonfigurēti un notestēti tā, lai tie darbotos atbilstoši Vienošanās 1.un 2.pielikuma prasībām.

  - Par Pakalpojumu ierīkošanu tiek parakstīts Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akts.

  - Gadījumā, ja piegādātais Risinājums nedarbojas vai nedarbojas atbilstoši Vienošanās 1.un 2.Pielikuma prasībām, Pasūtītājs Nr.1 un/ vai Nr.2 nosūta elektroniski uz e-pastu pretenziju aktu Piegādātāja šīs Vienošanās 12.6.punktā minētajai kontaktpersonai. Piegādātājam uz sava rēķina jānovērš Preču vai Pakalpojumu trūkumi vai jāapmaina Prece un jāveic atkārtota Preču vai Pakalpojumu nodošana 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenziju akta saņemšanas dienas.

- Cena un norēķinu kārtība

  - Vienošanās summa Vienošanās darbības laikā bez pievienotās vērtības nodokļa nepārsniedz ________________ LVL (summa vārdiem). Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā – PVN) tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Preču un Pakalpojumu vienības cena norādīta Vienošanās 2.pielikumā atbilstoši Piegādātāja konkursa piedāvājumā noteiktajai cenai.

  - Vienošanās summa ir maksimālā summa, kura var tikt samaksāta Piegādātājam šīs Vienošanās ietvaros. Pasūtītājs Nr.1 un Nr.2, noslēdzot šo Vienošanos, neapņemas pasūtīt visas Vienošanās 2.pielikumā norādītās Preces vai Pakalpojumus.

  - Samaksu par Precēm Pasūtītājs Nr.1 vai Nr.2 veic šādā kārtībā:

    - veicot avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no attiecīgā Preču komplekta kopējās summas, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no attiecīga Līguma parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Piegādātāja avansa rēķinu, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu.

    - 50% (piecdesmit procentu) apmērā no attiecīgā Preču komplekta kopējās summas pēc šī Preču komplekta piegādes un uzstādīšanas, pamatojoties uz parakstītu Preču pieņemšanas – nodošanas aktu, 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Piegādātāja, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu;

    - noslēguma maksājumu, t.i., 30 % (trīsdesmit procenti) no attiecīgā Preču komplekta kopējās summas Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc tam, kad atbildīgā iestāde ir sniegusi pozītu atzinumu par 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” 9.13.apakšpunktā minēto pārbaudi.

  - Samaksu par Pakalpojumu ierīkošanu Pasūtītājs Nr.1 vai Nr.2 veic, pamatojoties uz parakstītu Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu, 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Piegādātāja, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Piegādātaja norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Samaksu par Pakalpojumu abonēšanu Pasūtītājs Nr.1 vai Nr.2 veic regulāri 1 (vienu) reizi mēnesī līdz nākamā mēneša 10. datumam, saņemot atbilstošu Pakalpojumu abonēšanas rēķinu no Piegādātāja un pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu, sākot no mēneša, kad ir abpusēji parakstīts Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akts.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs Nr.1 vai Nr.2 veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu.

  - No apmaksājamās summas Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 ir tiesīgs ieskaita veidā ieturēt šīs Vienošanās 5.punktā noteiktos līgumsodus.

- Garantijas

  - Piegādātājs garantē, ka piegādātās Preces būs bez defektiem, atbildīs izgatavotājrūpnīcas rādītājiem un Vienošanās 1. un 2.pielikumam.

  - Piegādātājs apņemas jebkuru Preces bojājumu, kura cēlonis nav Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 vaina, novērst uz sava rēķina ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā. Reakcijas laiks uz bojājuma pieteikumu ir 1 (viena) darba diena. Gadījumā, ja bojājumu nav iespējams novērst šajā termiņā vai Preci remontam nepieciešams nogādāt pie ražotāja, Piegādātājs apņemas uz remonta laiku Preces aizstāt ar citām Precēm, kuras pēc saviem tehniskajiem parametriem spēj nodrošināt vismaz minimālu funkcionalitāti tiešraides un ieraksta pakalpojumam.

  - Bojājums uzskatāms par novērstu, ja pilnībā atjaunota Preces funkcionalitāte vai Prece nomainīta.

  - Garantijas saistību ietvaros Piegādātājam jānodrošina šāds Pasūtītāja Nr.1 un Nr.2 atbalsts:

    - programmatūras jaunāko uzlabojumu pieejamība;

    - konsultācijas par piegādājamo iekārtu un programmatūras konfigurēšanu darba dienās no 9:00 līdz 18:00;

    - telefoniskas konsultācijas problēmu gadījumos;

    - atbalsta serviss avāriju un problēmu gadījumos;

    - problēmu risināšana, tai skaitā problēmu eskalācija līdz pat ražotājfirmu atbalsta dienestiem;

    - piegādātāja garantijas saistības ir spēkā 3 (trīs) gadus, skaitot no Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Tiešraides internetā un arhīva piekļuves Pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros Piegādātājam jānodrošina šāds Pasūtītāja Nr.1 un Nr.2 atbalsts un Servisa Līmeņa nodrošinājums (SLA):

    - Piegādātājam pa tālruni jānodrošina tehniskā atbalsta pieejamība 24 stundas diennaktī;

    - Piegādātājam jānodrošina risinājumu, lai avārijas gadījumā:

      - tiešraides Pakalpojuma pieejamība tiktu atjaunota 30 (trīsdesmit) minūšu laikā Pasūtītāja darba laikā no plkst.9-00 līdz 17-00 un 2 (divās) stundās pārējā laikā;

      - arhīva piekļuves Pakalpojuma pieejamība tiktu atjaunota 2 (divu) stundu laikā Pasūtītāja Nr.1 un Nr.2 darba laikā no plkst.9-00 līdz 17-00 un 4 (četrās) stundās pārējā laikā;

    - Piegādātājam ir tiesības uz plānotu pārtraukumu 2 (divas) reizes mēnesī uz 2 (divām) stundām ārpus Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 darba laika (t.sk. ārpus Ministru kabineta sēžu norises laikiem, ja Ministru kabineta sēdes notiek ārpus daba laika darba dienās, vai sestdienās, svētdienās un svētku dienās), pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāju Nr.1 un/vai Nr.2 vismaz 48 (četrdesmit astoņas) stundas iepriekš.

    - Kumulatīvā pieejamība mēnesī jebkuram no Pakalpojumiem nedrīkst būt zemāka par 99.9%. Plānotie pārtraukumi netiek summēti, aprēķinot kumulatīvo pieejamību.

  - Piegādātājs nodrošinās Pasūtītājam Nr.1 un Nr.2 palīdzības dienesta pieejamību darba dienās laikā no plkst. 1000 – 1800. Bojājumu pieteikumu Pasūtītāja Nr.1 un Nr.2 pilnvarotās personas, kas tiks noteiktas Vienošanās slēgšanas gaitā, var pieteikt pa telefonu __________, nosūtīt uz faksu _______________vai uz elektronisko pastu _____________ vai piesakot bojājumu tiešsaistē.

- Atbildība

  - Par Preču Piegādes kavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no nesavlaicīgi piegādāto Preču vērtības bez PVN par katru Preču Piegādes kavējuma dienu. Par nokavētu Preču Piegādi tiek uzskatīta jebkura Piegāde, kura veikta pēc termiņa.

  - Par SLA neievērošanu (Vienošanās 4.5.1. un 4.5.2. apakšpunktu nosacījumu neizpilde, neatkarīgi no Preces bojājuma) par katru gadījumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 līgumsodu 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no attiecīgā mēneša abonēšanas maksas par katru papildus (virs kontrollaika) bojājumu novēršanas stundu vai par katru Pakalpojumu minimālā kumulatīvās pieejamības līmeņa nenodrošināšanas gadījumu, bet ne vairāk kā 100% (simts procenti) no attiecīgā mēneša abonēšanas maksas.

  - Par Vienošanās noteikto maksājumu termiņa kavējumu Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru maksājuma kavējuma dienu.

  - Par garantijas saistību izpildes kavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 līgumsodu:

    - LVL 10,00 (desmit lati, 00 santīmi) par katru reakcijas termiņa kavējuma stundu;

    - LVL 10,00 (desmit lati, 00 santīmi) par katru bojājuma novēršanas termiņa kavējuma stundu;

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības.

  - Summas, kuras pienākas Pasūtītājam Nr. 1 un/ vai Pasūtītājam Nr.2, pamatojoties uz Vienošanās 5.1., 5.2. un 5.4.punktu, tiek ieturētas no attiecīgā maksājuma, no kura tiek aprēķināts līgumsods.

  - Par Vienošanās 5.1., 5.2. un 5.4. punktā minēto gadījumu Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 sastāda defektācijas aktu, kas ir saistošs Piegādātājam.

- Vienošanās pirmstermiņa izbeigšana

  - Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt šo Vienošanos Piegādātāja līgumsaistību nepienācīgas izpildes dēļ, nosūtot Piegādātājam rakstveida paziņojumu, kurš stājas spēkā 7 (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā (pasta zīmogs) šādos gadījumos:

    - ja Piegādātājs kavē Preču komplekta vai tā daļas piegādi vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

    - ja piegādātās Preces neatbilst Vienošanās 1.un 2.pielikumam;

    - ja Piegādātājs nav nodrošinājis Pakalpojumu darbību saskaņā ar konkursa nolikuma noteikumiem vismaz 4 (četras) nedēļas pēc kārtas;

    - Piegādātāja maksātnespējas vai likvidācijas procesa uzsākšanas gadījumā;

    - ja jebkurā Vienošanās izpildes stadijā atklājas, ka Piegādātājs konkursa ietvaros iesniedzis Pasūtītājam Nr.1 un Nr.2 nepatiesu informāciju;

    - ja Piegādātājam ir piemērots Vienošanās 5.2.apakšpunktā minētais līgumsods vairāk kā četras reizes.

  - Vienošanās pirmstermiņa izbeigšana Piegādātāja līgumsaistību neizpildes dēļ līgumsoda ziņā ir pielīdzināma Vienošanās vienpusējai izbeigšanai Piegādātāja vainas dēļ.

- Konfidencialitātes noteikumi

  - Līdzēji apņemas neizpaust jebkādu informāciju par šo Vienošanos, citu Līdzēju, tā uzņēmumu, darbību un klientiem, ko tie ieguvuši Vienošanās izpildes gaitā, bez otra Līdzēja rakstveida piekrišanas, izņemot Līguma 7.7.punktā minēto apstākļu gadījumā. Šis nosacījums ir spēkā gan Vienošanās izpildes laikā, gan 5 (piecus) gadus pēc tam.

  - Pēc pieprasījuma viens Līdzējs nodod atpakaļ citiem Līdzējam jebkurus/visus rakstiskos dokumentus un to kopijas, piederumus, iekārtas, programmatūru un citus materiālus, kas tam uzticēti saistībā ar šo Vienošanos un apsolās neizplatīt kopā vai pa daļām šādus dokumentus, materiālus vai citas lietas vai informāciju par tiem bez citu Līdzēju iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

  - Jebkuru datu nesēju vai tos saturošu iekārtu nomaiņas gadījumā Piegādātāja pienākums ir:

    - nodot šos datu nesējus Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 speciālistiem informācijas izdzēšanai;

    - ja augstākminētais nav iespējams datu nesēju bojājumu vai citu apstākļu dēļ, veikt visus iespējamos pasākumus, lai izdzēstu no datu nesējiem (arī bojātiem) Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 informāciju, pirms to atgriešanas ražotājam vai nodošanas trešajām personām un iesniegt Pasūtītājam apliecinājumu par Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 informācijas izdzēšanu;

  - ja informāciju no šādiem datu nesējiem izdzēst nav iespējams, tos iznīcināt Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 pārstāvja klātbūtnē.

  - Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 ir tiesības pārbaudīt Piegādātāja aparatūru un datu nesējus pirms to iznešanas no Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 telpām vai datu centra, ja šāda aparatūra izmantota Vienošanās izpildīšanai.

  - Pirms Vienošanās izpildes uzsākšanas, kā arī pirms katra papildus darbinieka vai apakšuzņēmēja iesaistīšanas Vienošanās izpildē, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam Nr.1 vai Nr.2 Vienošanās izpildē iesaistīto personu parakstītu apliecinājumu par apņemšanos pildīt Vienošanās noteiktos konfidencialitātes noteikumus.

  - Ja Vienošanās 7.1. līdz 7.4 punktā minēto konfidenciālo informāciju vai materiālus pieprasa institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, jebkuram Līdzējam ir tiesības izpaust šādu informāciju un/vai nodot pieprasītos materiālus bez cita Līdzēja iepriekšējas atļaujas, informējot par to citu Līdzēju, ja tas nav pretrunā ar minēto institūciju prasībām.

  - Līdzēji apņemas izpildīt Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

- Līdzēju tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs Nr.1 un Nr.2 apņemas:

    - sniegt Piegādātājam visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Vienošanās izpildei;

    - pieņemt kvalitatīvas piegādātās Preces un Pakalpojumus, un samaksāt saskaņā ar Vienošanās noteikumiem un nosacījumiem;

    - nodrošināt Piegādātāja personālam piekļuvi Preču uzstādīšanas vietām pie Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2, ciktāl tas nepieciešams Piegādātāja saistību izpildei.

    - nodrošināt aizsargātu pieslēguma kanālu (VPN) mājas lapas izstrādātājiem web lapas papildināšanai attālināti.

  - Piegādātājs apņemas:

    - veikt Preču piegādi un Pakalpojumu nodrošināšanu kvalitatīvi, noteiktajā termiņā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja piedāvājumam.

    - nodrošināt, ka Preču uzstādīšanā, Pakalpojumu nodrošināšanā un garantijas uzturēšanā saskaņā ar šo Vienošanos tiek piesaistīti pienācīgi kvalificēti speciālisti, kuri norādīti Piegādātāja piedāvājumā un speciālistu skaits ir pietiekams, lai visi darbi saskaņā ar šo Vienošanos tiktu veikti noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē.

    - Gadījumā, ja Vienošanās izpildes gaitā no Piegādātāja neatkarīgu apstākļu dēļ nepieciešams aizvietot kādu no sākotnēji piedāvātajiem speciālistiem, nodrošināt ne zemākas kvalifikācijas speciālistu iesaisti, iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju Nr.1 un Nr.2. Pasūtītājs Nr.1 un Nr.2 piekrīt speciālistu nomaiņai tikai gadījumā, ja tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajai kvalifikācijai un ir ne zemāka kā sākotnēji piedāvātajiem speciālistiem. Gadījumā, ja Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2, pamatojoties uz konstatētām kļūdām, kuras norāda uz nepietiekamu speciālista kvalifikāciju, pieprasījis nomainīt speciālistu, Piegādātājam ir pienākums veikt šādu nomaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā.

    - nodrošināt visu Preču dokumentāciju latviešu vai angļu valodā.

    - piekļūstot Preču uzstādīšanas vietām pie Pasūtītāja Nr.1 vai Nr.2, ievērot Pasūtītāja Nr.1 vai Nr.2 noteikumus.

    - Piegādātājs apņemas līdz Preču garantijas termiņa beigām nodrošināt pieejamu tehniskā atbalsta dienestu, kurš ir izvietots Latvijā.

  - Piegādātājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar citām fiziskām vai juridiskām personām (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēji), lai izpildītu daļu no veicamā darba apjoma. Šādos gadījumos Piegādātājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēja veikumu tādā pašā mērā kā par savējo, kā arī par to, lai Apakšuzņēmējs pilnībā ievērotu šajā Vienošanās noteiktos konfidencialitātes, autortiesību un citus būtiskus noteikumus. Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 ir tiesības šīs Vienošanās izpildes uzraudzībai piesaistīt trešās personas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt trešo personu kā ekspertu, lai veiktu Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un atbilstības pārbaudi, tajā skaitā, veiktspējas mērījumus.

  - Finansēšana tiek veikta Eiropas reģionālās attīstības fonda 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros, Pamatbudžeta ietvaros, kā arī, finansētājs var būt arī trešā puse (valsts iestāde).

- Personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

  - Pakalpojuma līguma noslēgšanas gadījumā Piegādātāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam Nr.1. un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs Nr.1. ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja Nr.1. rakstveida piekrišanu, ievērojot Vienošanās 9.2.apakšpunktā paredzētos nosacījumus.

  - Pasūtītājs Nr.1. nepiekrīt Vienošanās 9.1.apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

    - konstatēts, ka uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs Nr.1. piemēro Publisko aģentūru likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus.

  - Pakalpojuma līguma noslēgšanas gadījumā, kā arī Pakalpojuma līguma izpildes laikā Piegādātājs drīkst veikt tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz kuriem neattiecas Vienošanās 9.2. apakšpunktā noteiktie kritēriji,, ja Piegādātājs par to paziņojis Pasūtītājam Nr.1. un saņēmis Pasūtītāja Nr.1. rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Pakalpojuma līguma izpildē. Pasūtītājs Nr.1. piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Pakalpojuma līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pasūtītājs Nr.1. pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Pakalpojuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā (5) piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Autortiesības un licences

  - Pasūtītājam Nr.2. pieder visas autora mantiskās tiesības uz speciālajiem pielāgojumiem, ko veicis Piegādātājs šīs Vienošanās darbības laikā.

  - autora mantiskās tiesības uz speciālajiem pielāgojumiem pāriet Pasūtītājam Nr.2. ar Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienu.

  - Piegādātājs garantē, ka ar visiem darbiniekiem un konsultantiem, kurus Piegādātājs iesaista šīs Vienošanās izpildes nodrošināšanā, ir noslēdzis līgumus, saskaņā ar kuriem autortiesības uz visiem speciālajiem pielāgojumiem pieder Pasūtītājam Nr.2. un Piegādātājam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs Pasūtītāja Nr.2. tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus to izmantošanai.

  - Līdzējiem (tajā skaitā jebkurām trešajām personām) saglabājas autora mantiskās tiesības uz tiem dokumentiem, materiāliem, datiem, kura ir tikusi izmantota Vienošanās izpildes ietvaros un uz kurām Līdzējiem vai trešajām personām ir bijušas autora mantiskās tiesības jau pirms Vienošanās spēkā stāšanās brīža.

- Strīdu izšķiršana

Visas domstarpības, kas Līdzējiem varētu rasties Vienošanās darbības laikā, risināmas pārrunu ceļā. Ja šādi nav iespējams panākt risinājumu, strīds izšķirams Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Šī Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus vai līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei. Saistības, kuras izriet no šīs Vienošanās (garantijas saistības, konfidencialitātes saistības, atbildības pienākums) saglabā spēku līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Visi šīs Vienošanās grozījumi stājas spēkā tikai pēc to apliecināšanas ar Līdzēju parakstiem..

  - Vienošanās var tikt izdarīti nebūtiski grozījumi un šādi būtiski grozījumi:

    - gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai lai novērstu iepriekš neparedzētas nepilnības Vienošanās izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt paredzētās tehnoloģijas vai standartu ekvivalentus, šādu grozījumu rezultātā nevar tikt palielināta Vispārīgās vienošanās kopējā summa vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās kvalifikācijas prasības un to nomaiņa pilnībā nodrošina iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā nepasliktina iekārtu tehniskos parametrus, sniegto pakalpojumu kvalitāti un nerada iekārtu un signālu savietojamības riskus;

    - gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos, kas regulē ERAF projektu īstenošanu, valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Vienošanās līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes vai publisko iepirkumu procedūras ja šie nosacījumi tiek attiecināti uz šo Vienošanos. Šajā apakšpunktā minētajos gadījumos Vienošanās grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti;

    - Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Kontaktpersona no Pasūtītāja Nr.1 puses:

  - Kontaktpersona no Pasūtītāja Nr.2 puses:

  - Kontaktpersona no Piegādātāja puses:

  - Pie Vienošanās tiek pievienoti šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr. 1 „Tehniskā specifikācija”;

    - Pielikums Nr. 2 „Piegādātāja piedāvājums”

    - Pielikums Nr.3 „Apakšuzņēmēju saraksts”

    - Pielikums Nr.4 „Līgums par preču piegādi vai pakalpojuma nodrošināšanu”

  - Šī Vienošanās sastādīta latviešu valodā 3 (trīs) identiskos eksemplāros katrs uz _-____ (______) lappusēm, ar 2 (diviem) pielikumiem, pa 1 (vienam) eksemplāram katram Līdzējam. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.

- Līdzēju rekvizīti un paraksti

Vispārīgās vienošanās

4.pielikums

Pasūtītāja līguma reģistrācijas numurs_____________

Piegādātāja līguma reģistrācijas numurs ____________

Līgums par preču piegādi vai pakalpojuma nodrošināšanu

- Rīgā, 						              20__.gada___._______________

__________________ (Reģ.Nr.___________) (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās ___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ___________________, no vienas puses,

____________ (Reģ. Nr. ______________) tā __________ personā, kas darbojas uz ______________________________ (turpmāk tekstā  Piegādātājs), no otras puses, turpmāk tekstā kopā saukti Līdzēji un katrs atsevišķi Līdzējs,

pamatojoties uz atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana” Nr.VRAA/2012/48/ERAF/AK rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos „Par tehniskās infrastruktūras piegādi un pakalpojumu nodrošināšanu” (turpmāk tekstā – Vispārīgā vienošanās), noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- Līguma priekšmets un izpildes termiņi

  - Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs piegādā vai nodrošina __________________________ (turpmāk tekstā saukta – Preces vai Pakalpojumi) Pasūtītāja norādītajā adresē.

  - Līdzēji vienojas, ka Preču piegādes vai Pakalpojumu ierīkošanas termiņš ir 60 (sešdesmit) darba  dienas no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt no Piegādātāja kvalitatīvu un atbilstošu šī Līguma un Vispārīgās vienošanās nosacījumiem piegādātu Preci vai ierīkotu Pakalpojumu un samaksāt saskaņā ar šī Līguma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.

- Darbu apmaksas kārtība un cena

  - Līgumā noteikto Preču piegāde/Pakalpojumu ierīkošana tiek noformētā ar Līdzēju abpusēji parakstītu Preču/Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktu. Preču/Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas kārtība ir atrunāta Vispārīgās vienošanās 2.punktā.

  - Līdzēji vienojas, ka par 1.1.punktā minētajām Precēm/Pakalpojumiem Pasūtītājs maksā Piegādātājam LVL ________________ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN). PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājs samaksu par Precēm/Pakalpojumiem veic atbilstoši Vispārīgās  vienošanās 3.punktā noteiktajai kārtībai.

  - Līguma 2.2.punktā minētajā summā iekļauti visi izdevumi, kas Piegādātājam radīsies saistībā ar šī Līguma izpildi, izņemot PVN.

- Līdzēju atbildība

Līdzēju atbildība noteikta Vispārīgās vienošanās 5.punktā.

- Citi noteikumi

  - Apakšuzņēmēju un piesaistītā personāla nomaiņa notiek saskaņā ar Vispārīgās vienošanās 9.punktu.

  - Līgums tiek parakstīts un stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz visu Līgumā paredzēto saistību izpildei. Ja no Līguma noteikumu vai Vispārīgās vienošanās konteksta izriet Līdzēju pienākumi, kas tupinās pēc iepriekš minētā Līguma un Vispārīgās vienošanās spēkā esamības termiņa, tad šādi pienākumi Līdzējiem ir saistoši līdz brīdim, kad visi ar šo Līgumu un Vispārīgo vienošanos noteiktie Līdzēju pienākumi ir pilnībā izpildīti.

  - Līgumu var grozīt tikai tad, ja tas noformēts rakstveidā un apstiprināts ar Līdzēju parakstiem.

  - Līgumā var izdarīt nebūtiskus grozījumu un šādus būtiskus grozījumus:

    - gadījumā, ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība pēc kādas no iepirkuma priekšmeta daļas, tad tā tiek izslēgta no Līguma;

    - gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai novērstu iepriekš neparedzētas nepilnības Līguma izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt paredzētās tehnoloģijas vai standartus ekvivalentiem, šādu grozījumu rezultātā nevar tikt palielināta Līguma kopējā summa vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās kvalifikācijas prasības un to nomaiņa pilnībā nodrošina iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā nepasliktina iekārtu tehniskos parametrus, sniegto pakalpojumu kvalitāti un nerada iekārtu un signālu savietojamības riskus;

    - gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos, kas regulē ERAF projektu īstenošanu, valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Līguma līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes vai publisko iepirkumu procedūras ja šie nosacījumi tiek attiecināti uz šo Līgumu. Šajā apakšpunktā minētajos gadījumos Līguma grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti;

    - Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Noteikumi un nosacījumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā ir atrunāti un piemērojami saskaņā ar Vispārīgo vienošanos.

  - Līgums var tikt papildināts ar pielikumiem pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās.

  - Līgums ir sastādīts un parakstīts uz 2 (divām) lapaspusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram. Abi Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku

- Līdzēju rekvizīti un paraksti

Maksimālais Preču skaits, kurš var tikt piegādāts noslēdzamās vispārīgās vienošanās ietvaros 36 mēnešu laikā.

Garantētais piegādes apjoms, kurš jāpiegādā 60 dienu laikā, skaitot no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas.

Katras vienības cenā jābūt ietvertām visām tās ierīkošanas izmaksām, t.sk., piegādei, uzstādīšanai, konfigurēšanai, testēšanai, nodošanai ekspluatācijā, ieviešanas projekta vadībai, utml. pozīcijām, saskaņā ar TS 2.7.punkta apakšpunktiem 1.26 – 1.31.

Summa jānorāda maksimālajam piegādes apjomam.

Visām ierīkošanas vai datu plūsmas ātruma palielināšanas izmaksām jābūt ietvertām attiecīgā Pakalpojuma ikmēneša abonēšanas maksā

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki un apakšuzņēmēji uz kura iespējām Pretendents balstās.  Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

Pretendents norāda visus apakšuzņēmējus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta otro un sesto daļu, kuriem pakalpojumu līguma gadījumā sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta piekto daļu - ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.