APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2012.gada 16.janvāra sēdē

protokols Nr.1

_____________________________

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs _____________

Atklāta konkursa nolikums

Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana

(iepirkuma identifikācijas nr. VRAA/2012/11/ERAF/AK )

Šī iepirkuma finansēšana var tikt veikta Eiropas reģionālās attīstības fonda 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros, Pamatbudžeta ietvaros, kā arī, finansētājs var būt arī trešā puse (valsts iestāde).

Rīga, 2012

# Vispārīga informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr. VRAA/2012/11/ERAF/AK

## Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk - Aģentūra) |
| --- | --- |
| Adrese | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Reģ. Nr. | 90001733697 |
| Banka | Valsts kase, TRELLV22 |
| Konts | LV50TREL2580627056000 |
| Kontaktpersona | Dagnija Raugule |
| Tālrunis | 67079070 |
| Fakss | 67079001 |
| e-pasta adrese | Iepirkumi_it@vraa.gov.lv |
| Iesniegšanas laiks | Darbdienās 9:00-16:00 |

## Iepirkuma priekšmets

### Atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināša” (ID Nr. VRAA/2012/11/ERAF/AK_) (turpmāk tekstā – konkurss) iepirkuma priekšmets ir video un audio ieraksta, apstrādes un glabāšanas aparatūras (CPV 32300000-6, CPV 48820000-2, CPV 30200000-1), turpmāk - Preces, piegāde un uzstādīšana Valsts Kancelejas telpās un interneta tiešraides un arhīva piekļuves nodrošināšana (CPV 72400000-4), turpmāk – Pakalpojumi, no Ministru kabineta (MK) sēžu un preses konferenču telpām MK mājas lapā.

## Vispārīgās Vienošanās izpildes  termiņš un finansēšanas avots

### Vispārīgās vienošanās (turpmāk tesktā – Vienošanās)  izpildes termiņš ir 36 mēneši. Par Preču piegādi un pakalpojumu nodrošināšanu var tikt slēgti atsevišķi līgumi. Preču piegādes un uzstādīšanas un/vai Pakalpojumu ierīkošanas termiņš ir 60 darba dienas, skaitot no līguma noslēgšanas brīža.

### Pasūtītājs iepirkumu finansē daļēji no Eiropas Savienības fondu, Eiropas Kopienas iniciatīvu, citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto aktivitāšu līdzekļiem un valsts pamatbudžeta.

## Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

### Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 5.martam plkst.13:00, Pasūtītāja Administratīvajā departamentā (1.stāvā), Elizabetes iela 19, Rīgā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam Pasūtītāja adresē līdz augstākminētajam termiņam. Pēc minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un izskatīti un tiks atdoti Pretendentam atpakaļ neatvērti. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt.

### Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Aģentūrā,  Elizabetes iela 19, Rīgā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2012.gada 5.martam plkst. 13:00.

## Piedāvājuma derīguma termiņš

### Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs līdz Vienošanās noslēgšanai vai 3 (trīs) mēnešus no 1.5.1. apakšpunktā norādītā termiņa iestāšanās. Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgta Vienošanās, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu.

## Piedāvājuma noformēšana

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā ietvertie dokumenti ir svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājumam jāietver uzraksts „Tulkojums pareizs”, personas ar Pretendenta pārstāvības tiesībām pašrocīgs paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks. Autorizācijas un sertifikācijas dokumentus vai to apliecinātas kopijas var iesniegt angļu valodā.

### Piedāvājumi iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste) vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, uz kura(-as) jānorāda:

### Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

### Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un saziņas līdzekļi;

### Atzīme „Piedāvājums atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/11/ERAF/AK. Neatvērt līdz 2012.gada 5.martam plkst. 13:00”.

### Piedāvājums iesniedzams 3 (trīs) sējumos: atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums.

### Piedāvājumam jābūt cauršūtam un apliecinātam, lapām sanumurētām, un ar satura rādītāju.

### Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

### Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu un pievieno vienošanos par personu apvienības izveidi.

### Piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD), ierakstīts ar MS Office, Open Office, MS Project vai Adobe Acrobat rīkiem nolasāmā formātā. Elektroniskā formā iesniegtajiem piedāvājumiem ir jābūt pieejamām izdrukas un teksta meklēšanas funkcijām. Uz CD jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram. Piedāvājums tiek iesniegts – oriģināls rakstiskā dokumenta formā un kopija elektroniskā formā.

### Oficiāls raksturs ir tikai piedāvājumam rakstiskā dokumenta formā.

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks.

### Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā Pretendentam jāapliecina. Kopijas apliecinājumam jāietver norāde ”Kopija” un „Kopija pareiza”, Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarnieka personisks paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks, zīmoga nospiedums.

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā piekrīt visiem konkursa nolikumā (turpmāk tekstā – nolikums) ietvertajiem noteikumiem.

### Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

### Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

## Papildu informācijas sniegšana

### Nolikums, tā grozījumi un atbildes uz ieinteresēto Pretendentu jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā, adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/ .

### Ieinteresētajam Pretendentam ir tiesības prasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par nolikumu. Šie pieprasījumi ir iesniedzami šī nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai, nosūtot tos rakstveidā pa pastu un vienlaicīgi pa faksu vai elektroniski uz e-pasta adresi.

### Ja ieinteresētais Pretendents laikus rakstiski pieprasa papildus informāciju par  nolikumā iekļauto informāciju, iepirkuma komisija sagatavo atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms nolikuma 1.5.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām to publicē Pasūtītāja mājas lapā, adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/ .

### Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus nolikumā vai citos iepirkuma procedūras dokumentos, Pasūtītājs ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā, adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/ ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

# Pretendentu atlases prasības

## Uz pretendentu un attiecīgi arī personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6.- 9.punktu.

## prasības Pretendenta finanšu iespējām:

### Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu vidējais finanšu apgrozījums pārsniedz piedāvāto līgumcenu vismaz 3 (trīs) reizes. Pretendentiem, kuri nostrādājuši mazāku laiku, atbilstība šai prasībai pierādāma par faktiski nostrādāto laiku.

## PRETENDENTA TEHNISKAJĀM UN PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM NOTEIKTĀS PRASĪBAS:

### Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 1 (vienu) līdzīga rakstura projektu, kurā ir veikta audio/video konferenču automatizētā aprīkojuma (piem., diskusiju sistēmas, video komutācijas iekārtas, digitālās audio apstrādes sistēmas) piegāde, instalācija un garantijas uzturēšana par līgumcenu, kura ir vienāda vai pārsniedz Pretendenta piedāvāto līgumcenu.

### Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir nodrošinājis video tiešraides pakalpojumus internetā vismaz 3 (trīs) klientiem.

### Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir nodrošinājis interneta mājaslapu uzlabojumu vai izstrādes pakalpojumus vismaz 3 (trīs) klientiem.

### Pretendenta piedāvātajā darba grupā jābūt iekļautiem speciālistiem ar vismaz šādu kvalifikāciju:

### vismaz 2 (divi) piedāvāto iekārtu ražotāja sertificēti uzstādīšanas tehniskie inženieri ar pieredzi vismaz pēdējo 3 (trīs) gadu laikā,

### vismaz 1 (viens) programmētājs pieredzi php valodas programmēšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā,

### vismaz 1 (viens) speciālists ar pieredzi vismaz pēdējo 3 (trīs) gadu laikā mikrofonu un videokameru sistēmas kontroliera, ko Pretendents piegādā saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā ietvertās detalizētās specifikāciju tabulas 1.13.pozīciju, vai tam ekvivalentu iekārtu, programmēšanā,

### projekta vadītājs ar augstāko izglītību un pieredzi vismaz pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdzīga apjoma un satura projektu, atbilstoši aprakstam 2.2.1.apakšpunktā, vadībā.

### Pretendents ir reģistrēts kā elektronisko sakaru komersants.

### Pretendenta tīkla pieslēgumam Latvijas Interneta Apmaiņas Punktiem un starptautiskā interneta pieslēguma ātrumam vismaz trīs reizes jāpārsniedz Pretendenta piedāvājumā iesniegto straumēšanas datu plūsmas ātrumu. Pretendentam ir jābūt kāda no Latvijas Interneta Apmaiņas Punkta (LIX, SMILE) turētājiem vai arī jānodrošina 10 Gbit/s savienojums ar LIX turētājiem un Pretendentam ir jābūt vismaz 1.5 Gbit/s izeja uz starptautisko datu plūsmu un tiešajiem savienojumiem ar Globālajiem Operatoriem*. Kanāliem uz Latvijas un ārzemju operatoriem jābūt rezervētiem, lai pamatlīniju avārijas gadījumā notiktu datu pārraide pa dublējošiem kanāliem.

## Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti:

### Pieteikums, kurš noformēts atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam.

### Pēdējo 2 (divu) saimniecisko gadu, par kuriem Pretendentam bija jāiesniedz gada pārskats, peļņas un zaudējumu aprēķinu kopijas.

### Klientu atsauksmes, kuras apliecina Pretendenta atbilstību visām nolikuma 2.2. punkta apakšpunktu prasībām, atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam. Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī citā formātā sagatavotus dokumentus, kas satur visu Nolikuma 4.pielikumā norādīto informāciju. Šādā gadījumā Pretendentam jāiesniedz pārskats ar katras prasības izpildi apliecinošā dokumenta nosaukumu un piedāvājuma lpp. Visām informācijas sistēmām, uz kurām Pretendents atsaucas, lai apliecinātu savu atbilstību nolikuma 2.2.punkta  prasībām, ir jābūt ieviestām ekspluatācijā (gadījumā, ja sistēma piedāvājumu atvēršanas brīdī darbojas un ir publiski pieejama, nav nepieciešami papildus apliecinājumi par ieviešanu ekspluatācijā un sistēmās realizēto funkcionalitāti).

### Pretendenta atbilstoši 2.2.4. apakšpunktam piedāvāto speciālistu pašrocīgi parakstīti dzīvesgājuma apraksti (CV) un kvalifikāciju un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas.

### Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai nodrošinātu atbilstību atlases prasībām (apakšuzņēmēju, personu grupas dalībnieku, ražotāju autorizētu servisa centru) apliecinājums par piedalīšanos konkursā.

### Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegta un derīga elektronisko sakaru komersanta reģistrācijas apliecības kopija,vai arī, par Pretendentu kā reģistrētu elektronisko sakaru komersantu ir pieejama informācija SPRK mājas lapā.

### Dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā:

### Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra izsniegta Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

### Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;

### Tiešraides internetā un arhīva piekļuves nodrošināšanā izmantotās Pretendenta infrastruktūras apraksts un shēma, kas apstiprina Pretendenta infrastruktūras atbilstību Nolikuma 2.2.6.apakšpunktam.

# Tehniskais piedāvājums

## Tehniskais piedāvājums jāsagatavo tā, lai iepirkuma komisija varētu pārliecināties, ka Pretendents ir pilnībā izpratis Tehnisko specifikāciju.

## Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jāiekļauj vismaz šāDA informācija:

### Katras piedāvātās iekārtas nosaukums, ražotājs, ražotāja produkta kods un garantijas nosacījumi.

### Katras piedāvātās programmatūras nosaukums, ražotājs, licencēšanas noteikumi un garantijas nosacījumi.

### Pretendentam jāiesniedz kopējais risinājuma darbības apraksts, shēmas un tā tehniskajā risinājumā izmantoto iekārtu apraksti tādā detalizācijas pakāpē, lai iepirkuma komisija varētu pārliecināties, ka piedāvātais risinājums atbilst Tehniskajai specifikācijai. Iekārtu detalizētas specifikācijas var būt latviešu vai angļu valodā.

### Tabula, kur apliecināta Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstība visām Tehniskās specifikācijas prasībām, norādot veidu, kā katra konkrētā prasība tiks nodrošināta.

### Projekta realizācijā izmantotās kvalitātes vadības metodikas apraksts.

### Risinājuma ieviešanas, testēšanas un pakalpojumu nodrošināšanas plāns.

### Projekta realizācijā iesaistīto galveno speciālistu, saskaņā ar 2.2.4. apakšpunktu, saraksts un veicamo darbu īss apraksts.

### Tiešraides internetā un arhīva piekļuves nodrošināšanas pakalpojumu apraksts.

### Atbalsta pakalpojumu procedūru apraksts.

# Finanšu piedāvājums

## Finanšu piedāvājums aparatūras piegādei, uzstādīšanai un pamata konfigurācijas nodrošināšanai saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām iesniedzams, izmantojot sekojošu formu:

| Nr. | Iekārtas un instalācijas materiāli | Maksimālais piegādes apjoms | Minimālais piegādes apjoms | Cena, LVL bez PVN | Summa, LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videosignāla pārslēdzējs (mixer) | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 2. | HD PTZ automātiskā videokamera, ar stiprinājumiem | 4 gab. | 3 gab. |  |  |
| 3. | Stacionārā HD SDI kamera, ar stiprinājumiem | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 4. | Videokameru vadības kontrolieris | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 5. | PC darbstacija video straumēšanai, video apstrādei | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 6. | Datu glabāšanas iekārta (serveris) | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 7. | HD HDD video ieraksta iekārta | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 8. | Video monitori 23” | 2 gab. | 2 gab. |  |  |
| 9. | Prezentāciju priekšapskates sistēma | 1 kompl. | 1 kompl. |  |  |
| 10. | Videosignāla pārraides sistēma | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 11. | Video signāla sadalītājs (distributor) | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 12. | Audio signāla sadalītājs (distributor) | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 13. | Mikrofonu un videokameru sistēmas kontrolieris | 1 kompl. | 1 kompl. |  |  |
| 14. | Aparatūras statne 19” | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 15. | Iekārta audio signāla iekļaušanai HD SDI video (audio embedder/ deembedder) | 4 gab. | 4 gab. |  |  |
| 16. | Digitālais skaņas apstrādes un komutācijas procesors | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 17. | Audio ieraksta iekārta | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 18. | Ambient mikrofoni | 2 gab. | - |  |  |
| 19. | Audio kontroles monitori | 2 gab. | 2 gab. |  |  |
| 20. | Austiņas | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 21. | Digitālā diskusiju mikrofonu sistēma | 1 kompl. | 1 kompl. |  |  |
| 22. | Prezentāciju videosignālu pārslēdzējs-komutators | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 23. | DVI signāla dalītājs | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| 24. | Prezentāciju monitori | 5 gab. | 5 gab. |  |  |
| 25. | Lokālā tīkla komutators | 1 gab. | 1 gab. |  |  |
| Kopā (1. + …+ 25.) |  |  |  |  |  |

## Finanšu piedāvājums tiešraides un arhīva MK mājas lapā nodrošināšanai iesniedzams, izmantojot sekojošu formu.

| Nr. | Pakalpojums | Maksa par vienību, LVL bez PVN | Vienību skaits | Summa, LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Tiešraides internetā un arhīva piekļuves MK mājas lapā internetā pakalpojuma ierīkošana un MK mājas lapas pielāgošana |  | 1 |  |
| 4.2.2 | Tiešraides internetā un arhīva piekļuves MK mājas lapā internetā pakalpojuma abonēšanas un statistikas nodrošināšanas maksa mēnesī, divas straumēšanas plūsmas (240p@500 kbit/s un 480p@1 Mbit/s), kopējā datu plūsma 1 Gbit/s, t.sk., ne mazāk kā 500 Mbit/s uz ārzemēm, kopējais vienlaicīgo pieslēgumu skaits vismaz 1000* |  | 30 |  |
| 4.2.3 | Tiešraides internetā un arhīva piekļuves MK mājas lapā internetā pakalpojuma abonēšanas un statistikas nodrošināšanas maksa mēnesī, divas straumēšanas plūsmas (240p@500 kbit/s un 480p@1 Mbit/s), kopējā datu plūsma 2 Gbit/s, t.sk., ne mazāk kā 1 Gbit/s uz ārzemēm, kopējais vienlaicīgo pieslēgumu skaits vismaz 2000* |  | 3 |  |
| 4.2.4 | Tiešraides internetā un arhīva piekļuves MK mājas lapā internetā pakalpojuma abonēšanas un statistikas nodrošināšanas maksa mēnesī, divas straumēšanas plūsmas (240p@500 kbit/s un 480p@1 Mbit/s), kopējā datu plūsma 5 Gbit/s, t.sk., ne mazāk kā 2,5 Gbit/s uz ārzemēm, kopējais vienlaicīgo pieslēgumu skaits vismaz 5000 |  | 3 |  |
|  | Kopā (4.2.1 + …. 4.2.4.) |  |  |  |

KOPĒJĀ VIENOŠANĀS SUMMA (kopējā summa no 4.1. un 4.2 tabulām):_________LVL bez PVN.

Pasūtītājs var  nepasūtīt visu Pretendenta piedāvāto iekārtu komplektu un pakalpojumus pilnā apjomā, bet apņemas pasūtīt vismaz minimālo komplektu, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu.

# Piedāvājumu vērtēšana

## Piedāvājumu vērtēšana notiks 3 (trīs) posmos.

## Piedāvājumu atbilstība noformējuma prasībām.

## Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendentu atbilstību atlases prasībām. Ja no iesniegtajiem dokumentiem būs konstatējams, ka Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, neatbilst atlases prasībām, Pretendenti no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija novērtēs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām, no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija noteiks Pretendentu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentam, kurš atbildīs visām atlases prasībām un, kura piedāvājums atbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām un būs ar viszemāko cenu (kopējā Vienošanās summa Finanšu piedāvājumā bez PVN), tiks piešķirtas Vienošanās slēgšanas tiesības.

## Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Vienošanās slēgšanas tiesības, komisija pieprasa 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt:

### izziņu (oriģināls vai tā kopija), kuru izdevusi kompetenta institūcija, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendents un persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav pasludināti par maksātnespējīgiem un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

### izziņu (oriģināls vai tā kopija), kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kura apliecina, ka Pretendentam , nav nodokļu parāda, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja Pretendents, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, balstās uz citu personu iespējām, atbilstošas izziņas jāsniedz arī šīm personām;

    - Publisko iepirkumu likuma 39.panta 5.daļas 2. un 3.punktā norādītās izziņas. Ja Pretendents, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, balstās uz citu personu iespējām, atbilstošas izziņas jāsniedz arī šīm personām.

  - Visas iesniegtās izziņas tiek akceptētas, ja tās izsniegtas ne vēlāk, kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas pasūtītājam.

  - Ja izziņas netiek iesniegtas norādītajā termiņā vai no izziņām konstatējams, ka uz Pretendentu vai personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, komisija izslēdz Pretendentu no dalības konkursā. Komisija šādā gadījumā ir tiesīga izvēlēties nākamo atbilstošo piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents termiņā neiesniedz prasītās izziņas vai uz Pretendentu vai personu, uz kura iespējām šis Pretendents balstās, attiecas publisko iepirkumu likuma 39.panta noteikumi, komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Tiesības slēgt Vienošanos tiks piešķirtas Pretendentam, kurš atbildīs visām atlases prasībām un būs iesniedzis prasībām atbilstošu tehnisko piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# Iepirkuma komisija

## Vispārīgā informācija

### Iepirkumu komisijas funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos un šajā nolikumā.

### Iepirkumu komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

### Iepirkumu komisija ir tiesīga savā darbā piesaistīt ekspertus.

### Iepirkumu komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļiem.

### Iepirkumu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

### Pamatotu lēmumu slēgt Vienošanos vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, iepirkuma komisija pieņem balsojot.

## Iepirkumu komisijas tiesības

### Pārbaudīt Pretendentu iesniegtās informācijas patiesumu, vēršoties pie trešajām personām, vai pieprasīt Pretendentam papildus informāciju, pieprasot Pretendentam uzrādīt darba līgumu, nodokļu pārskatu u.c. dokumentu kopijas, kā arī apmeklēt Pretendenta telpas (pakalpojumu sniegšanas vietas). Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir uzskatāms par pilnvarojumu Pasūtītājam iesniegt trešajām personām šādus informācijas pieprasījumus un saņemt atbildes. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentiem iesniegt sniegto pakalpojumu sarakstu un darījumu summu apliecinošu dokumentu (līgumu, preču pavadzīmju vai rēķinu apliecinātas kopijas).

### Gadījumā, ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka Pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas vai sniedzis nepatiesas ziņas, Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt Pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

### Gadījumā, ja Pretendentu piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas, Iepirkumu komisija ir tiesīga samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu vai atteikties no kāda piedāvātā pakalpojuma.

### Pieņemt lēmumu par konkursā uzvarējušo Pretendentu noteikšanu, pieņemt lēmumu slēgt Vienošanos vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Ja konkursa uzvarētājs atsakās no Vienošanās noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, par uzvarētāju iepirkumu komisija var atzīt Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Iepirkumu komisijas pienākumi

### Konkursa norises laikā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem, garantējot visiem vienādu piekļuvi informācijai par konkursu. Iepirkumu komisija nevienam Pretendentam nerada labvēlīgākus apstākļus.

### Pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.

### Triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt Vienošanos vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ievietot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un nosūtīt paziņojumu visiem Pretendentiem.

# Pretendenti

## Par konkursa Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura:

### saņēmusi nolikumu, piekritusi tā noteikumiem un šajā nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegusi piedāvājumus;

### atbilst konkursa noteikumiem.

## Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs izpildīt visas nolikumā un attiecīgajos normatīvajos aktos ietvertās prasības, normas un noteikumus.

## Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai, kā arī to, ka tikai piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā.

## Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

## Pretendentu tiesības

### Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

## Pretendentu pienākumi

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus.

### Konkursa uzvarētājam ir pienākums noslēgt Vienošanos atbilstoši nolikumam pievienotajam Vienošanās paraugam (Pielikums Nr.5) 5 (piecu darba dienu) laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Vienošanās projektu sagatavo Pasūtītājs.

# Nolikuma pielikumi

Šim nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums - Tehniskā specifikācija.

- pielikums - Pieteikums dalībai atklātā konkursā.

- pielikums – Pretendenta klienta atsauksmes paraugs.

- pielikums - Vispārīgās vienošanās projekts.

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču

apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/ 2012/11/ERAF/AKNolikumam

Pieteikums

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Reģistrētā adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| E - pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

Ar šo pieteikumu _________(komersanta nosaukums)______, kura vārdā rīkojas ______ (pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)_______ apliecina savu gatavību piedalīties atklātā konkursā „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/11/ERAF/AK.

Apliecinām, ka:

- apņemamies piegādāt visas tehniskajā specifikācijā paredzētās Preces un nodrošināt Pakalpojumus norādītajā apjomā un termiņos;

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/11/ERAF/AK Nolikumu un Tehnisko specifikāciju, neesam identificējuši būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas un nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem;

- visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa;

- esam novērtējuši darba apjomu un noteikti uzņemamies visus riskus, kuri saistīti ar nepareizu darba apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu Tehniskās specifikācijas izpratni;

- gadījumā, ja mums tiks piešķirtas tiesības slēgt vispārīgo vienošanos, apņemamies noslēgt vispārīgo vienošanos saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu;

- gadījumā, ja mūsu piedāvājumā ir iekļautas nepatiesas ziņas, apņemamies necelt Pretenzijas pret Pasūtītāju un piekrītam Pasūtītāja tiesībām izslēgt mūsu piedāvājumu no vērtēšanas vai, vispārīgās vienošanās noslēgšanas gadījumā - vienpusēji izbeigt vispārīgo vienošanos;

- uzņemamies visus izdevumus un riskus, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un noteikti atsakāmies no jebkurām prasībām pret Pasūtītāju šajā sakarā;

## apliecinām, ka uz Pretendentu (personu apvienības dalībniekiem) un uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6.- 9.punkta nosacījumi.

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču

apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/11/ERAF/AK Nolikumam

Pretendenta klienta atsauksmes paraugs

| Pasūtītājs |  |
| --- | --- |
| Līguma noslēgšanas datums |  |
| Piegādātās aparatūras apraksts (ieskaitot iekārtu veidu nosaukumus) vai sniegto pakalpojumu apraksts |  |
| Līguma summa |  |
| Pasūtītāja atsauksme par saistību izpildi |  |

Pretendenta atsauksmi paraksta pasūtītāja paraksttiesīgā persona

Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču

apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/11/ERAF/AK Nolikumam

Vispārīgā vienošanās par tehniskās infrastruktūras piegādi un pakalpojumu nodrošināšanu

Rīgā 		 						___.gada __._______

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktora Māra Krastiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.288 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs Nr.1,

Valsts kanceleja, tās direktores Elitas Dreimanes personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumiem Nr.263 „Valsts kancelejas nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs Nr.2,

abi kopā, turpmāk tekstā – Pasūtītāji, no vienas puses un

[Nosaukums] (vienotais reģ. Nr. [Nr.]), turpmāk tekstā – Piegādātājs, kura vārdā, saskaņā ar __________________ rīkojas _____________, no otras puses, ievērojot Pasūtītāja un Piegādātāja (turpmāk Vienošanās tekstā kopā saukti – Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs) brīvi izteikto gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/11/ERAF/AK,  (turpmāk tekstā – konkurss), rezultātiem, noslēdz šādu Vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā –Vienošanās):

Līgumā izmantotie termini

Risinājums – aparatūras, ko veido Piegādātāja Preces un paša Pasūtītāja aparatūra un Piegādātāja nodrošināto Pakalpojumu kopums kā funkcionējoša sistēma, kas atbilst Tehniskajā specifikācijā aprakstītajām prasībām, nodrošina Tehniskajā specifikācijā aprakstītās iespējas un darbojas saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā aprakstīto algoritmu.

Pakalpojumu pieejamība – iespēja autorizētiem (piem., ar Latvijas IP adresēm) publiskā interneta lietotājiem, izmantojot tiešraidei atbilstoši nokomplektētu datoru vai ekvivalentu gala iekārtu, redzēt un klausīties no Ministru Kabineta (turpmāk tekstā - MK) telpām pārraidīto tiešraidi, ciktāl tas attiecas uz Piegādātāja atbildības sfēru šīs Vienošanās izpratnē.

- Vienošanās priekšmets

  - Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2  uzdod, bet Piegādātājs apņemas atbilstoši Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 Tehniskajai specifikācijai (Vienošanās 1.pielikums) un Piegādātāja piedāvājumam (Vienošanās 2.pielikums)  piegādāt, uzstādīt, nokonfigurēt (turpmāk - Piegāde), veikt piegādāto preču komplekta testēšanu un Risinājuma kopsadarbības pārbaudi un nodrošināt garantiju precēm, kuru maksimālais piegādes apjoms, tehniskā specifikācija un cena norādīti šīs Vienošanās 2.pielikumā (turpmāk – Preces), kā arī, veikt MK mājas lapas pielāgošanas pakalpojumus, sniegt interneta tiešraides nodrošināšanas un arhīva piekļuves MK mājas lapā internetā un statistikas atskaišu nodrošināšanas pakalpojumus 36 mēnešu garumā saskaņā ar šo pakalpojumu aprakstiem un cenām, kas norādītas šīs Vienošanās 2.pielikumā (turpmāk – Pakalpojumi).

  - Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2  ar Piegādātāju Vienošanās darbības laikā slēdz atsevišķus līgumus (turpmāk – Līgums) par Preču  piegādi un Pakalpojumu nodrošināšanu. Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 nosūta oficiālu pieprasījumu Piegādātājam par Līguma noslēgšanu. Piegādātājs elektroniski uz Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 šīs Vienošanās 11.3. un/vai 11.4. punktā minēto e-pasta adresi 1 (vienas) darba dienas laikā apstiprina Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 pieprasījuma saņemšanu.

  - Preču Piegādes termiņš ir 60 (sešdesmit) darba dienas, skaitot no Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2  Līguma noslēgšanas dienas.

  - Pakalpojumu ierīkošana jānodrošina 60 (sešdesmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2  Līguma noslēgšanas dienas.

- Preču nodošanas - pieņemšanas kārtība

  - Preču pasūtīšana, piegāde, pakalpojumu ierīkošana un pieņemšana notiek saskaņā ar zemāk aprakstīto pasūtījumu kārtību.

  - Preču piegāde un/ vai pakalpojumu ierīkošana Vienošanās darbības laikā notiek pa daļām, atbilstoši  šīs Vienošanās 1.2.punktā noslēgtajiem Līgumiem.

  - Preces attiecīgajā piegādes daļā ir uzskatāmas par piegādātām Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 ar brīdi, kad tās nogādātas Pasūtītāja  Nr.1 un/vai Nr.2 norādītajā adresē un pārbaudīta Preču komplektācija, kvalitāte un darbība, veikta Preču uzstādīšana un konfigurēšana atbilstoši Vienošanās 1. un 2. pielikumam, kā arī veikta piegādātā Preču komplekta testēšana un risinājuma kopsadarbības demonstrācija Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2.

  - Termiņš Preču kvalitātes pārbaudei,  testēšanai un Risinājuma kopsadarbības pārbaudei ir 10 (desmit) darba dienas. Kvalitātes pārbaudei Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu.

  - Ja Preču pārbaude ir veiksmīga, Pasūtītājs paraksta Preču nodošanas – pieņemšanas aktu par attiecīgā Preču komplekta piegādi.

  - Preces ir uzskatāmas par nodotām Pasūtītāja īpašumā ar Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

  - Pakalpojumi ir uzskatāmi par ierīkotiem ar brīdi, kad tie ir nokonfigurēti un notestēti tā, lai tie darbotos atbilstoši Vienošanās 1.un 2.pielikuma prasībām.

  - Par Pakalpojumu ierīkošanu tiek parakstīts Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akts.

  - Gadījumā, ja piegādātais Risinājums nedarbojas vai nedarbojas atbilstoši Vienošanās  1.un 2.Pielikuma prasībām, Pasūtītājs Nr.1 un/ vai Nr.2 nosūta elektroniski uz e-pastu pretenziju aktu Piegādātāja šīs Vienošanās 11.5.punktā minētajai kontaktpersonai. Piegādātājam uz sava rēķina jānovērš Preču vai Pakalpojumu trūkumi vai jāapmaina Prece un jāveic atkārtota Preču vai Pakalpojumu nodošana 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenziju akta saņemšanas dienas.

- Cena un norēķinu kārtība

  - Vienošanās summa Vienošanās darbības laikā bez pievienotās vērtības nodokļa nepārsniedz ___._____________ LVL (summa vārdiem). Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā – PVN) tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Preču un Pakalpojumu vienības cena norādīta Vienošanās 2.pielikumā atbilstoši Piegādātāja konkursa piedāvājumā noteiktajai cenai.

  - Vienošanās summa ir maksimālā summa, kura var tikt samaksāta Piegādātājam šīs Vienošanās ietvaros. Pasūtītājs Nr.1 un Nr.2, noslēdzot šo Vienošanos, neapņemas pasūtīt visas Vienošanās 2.pielikumā norādītās Preces vai Pakalpojumus.

  - Samaksu par Precēm Pasūtītājs Nr.1 vai Nr.2 veic šādā kārtībā:

    - veicot avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no attiecīgā Preču komplekta kopējās summas, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no attiecīga  Līguma parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Piegādātāja avansa rēķinu, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu.

    - 50% (piecdesmit procentu) apmērā no attiecīgā Preču komplekta kopējās summas pēc šī Preču komplekta piegādes un uzstādīšanas, pamatojoties uz parakstītu Preču pieņemšanas – nodošanas aktu, 20 (divdesmit) darba  dienu laikā, skaitot no Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Piegādātāja, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu;

    - noslēguma maksājumu, t.i., 30 % (trīsdesmit procenti) no attiecīgā Preču komplekta kopējās summas Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc tam, kad atbildīgā iestāde ir sniegusi pozītu atzinumu par 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” 9.13.apakšpunktā minēto pārbaudi.

  - Samaksu par Pakalpojumu ierīkošanu Pasūtītājs Nr.1 vai Nr.2 veic, pamatojoties uz parakstītu Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu, 20 (divdesmit)  darba dienu laikā, skaitot no Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Piegādātāja, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Piegādātaja norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Samaksu par Pakalpojumu abonēšanu Pasūtītājs Nr.1 vai Nr.2 veic regulāri 1 (vienu) reizi mēnesī līdz nākošā mēneša 10. datumam, saņemot atbilstošu Pakalpojumu abonēšanas rēķinu no Piegādātāja  un pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu, sākot no mēneša, kad ir abpusēji parakstīts Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akts.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs Nr.1 vai Nr.2 veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu.

  - No apmaksājamās summas Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 ir tiesīgs ieskaita veidā ieturēt šīs Vienošanās 5.punktā noteiktos līgumsodus, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā nosūtot Piegādātājam argumentētu pretenziju.

- Garantijas

  - Piegādātājs garantē, ka piegādātās Preces būs bez defektiem, atbildīs izgatavotājrūpnīcas rādītājiem un Vienošanās 1. un 2.pielikumam.

  - Piegādātājs apņemas jebkuru Preces bojājumu, kura cēlonis nav Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2  vaina, novērst uz sava rēķina ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā. Reakcijas laiks uz bojājuma pieteikumu ir 1 (viena) darba diena. Gadījumā, ja bojājumu nav iespējams novērst šajā termiņā vai Preci remontam nepieciešams nogādāt pie ražotāja, Piegādātājs apņemas uz remonta laiku Preces aizstāt ar citām Precēm, kuras pēc saviem tehniskajiem parametriem spēj nodrošināt vismaz minimālu funkcionalitāti tiešraides un ieraksta pakalpojumam.

  - Bojājums uzskatāms par novērstu, ja pilnībā atjaunota Preces funkcionalitāte vai Prece nomainīta.

  - Garantijas saistību ietvaros Piegādātājam jānodrošina šāds Pasūtītāja Nr.1 un Nr.2 atbalsts:

    - programmatūras jaunāko uzlabojumu pieejamība;

    - konsultācijas par piegādājamo iekārtu un programmatūras konfigurēšanu darba dienās no 9:00 līdz 18:00;

    - telefoniskas konsultācijas problēmu gadījumos;

    - atbalsta serviss avāriju un problēmu gadījumos;

    - problēmu risināšana, tai skaitā problēmu eskalācija līdz pat ražotājfirmu atbalsta dienestiem;

    - piegādātāja garantijas saistības ir spēkā 3 (trīs) gadus, skaitot no Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Tiešraides internetā un arhīva piekļuves Pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros Piegādātājam jānodrošina šāds Pasūtītāja Nr.1 un Nr.2 atbalsts un Servisa Līmeņa nodrošinājums (SLA):

    - Piegādātājam pa tālruni jānodrošina tehniskā atbalsta pieejamība 24 stundas diennaktī;

    - Piegādātājam jānodrošina risinājumu, lai avārijas gadījumā:

      - tiešraides Pakalpojuma pieejamība tiktu atjaunota 30 (trīsdesmit) minūšu laikā Pasūtītāja darba laikā no plkst.9-00 līdz 17-00 un 2 (divās) stundās pārējā laikā;

      - arhīva piekļuves Pakalpojuma pieejamība tiktu atjaunota 2 (divu) stundu laikā Pasūtītāja Nr.1 un Nr.2 darba laikā no plkst.9-00 līdz 17-00 un 4 (četrās) stundās pārējā laikā;

    - Piegādātājam ir tiesības uz plānotu pārtraukumu 2(divas) reizes mēnesī uz 2(divām) stundām ārpus Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 darba laika, pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāju Nr.1 un/vai Nr.2 vismaz 48 (četrdesmit astoņas) stundas iepriekš.

    - Kumulatīvā pieejamība mēnesī jebkuram no Pakalpojumiem nedrīkst būt zemāka par 99.9%. Plānotie pārtraukumi netiek summēti, aprēķinot kumulatīvo pieejamību.

  - Piegādātājs nodrošinās Pasūtītājam Nr.1 un Nr.2 palīdzības dienesta pieejamību darba dienās laikā no plkst. 1000 – 1800. Bojājumu pieteikumu Pasūtītāja Nr.1 un Nr.2 pilnvarotās personas, kas tiks noteiktas Vienošanās slēgšanas gaitā, var pieteikt pa telefonu __________, nosūtīt uz faksu _______________vai uz elektronisko pastu _____________ vai piesakot bojājumu tiešsaistē.

- Atbildība

  - Par Preču Piegādes kavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 līgumsodu 0,1% (vienas desmitās daļas) apmērā no nesavlaicīgi piegādāto Preču vērtības bez PVN par katru Preču Piegādes kavējuma dienu. Par nokavētu Preču Piegādi tiek uzskatīta jebkura Piegāde, kura veikta pēc termiņa.

  - Par SLA neievērošanu Piegādātājs maksā Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 līgumsodu 10% apmērā par katru papildus (virs kontrollaika) bojājumu novēršanas stundu, bet ne vairāk kā 100% no attiecīgā mēneša abonēšanas maksas.

  - Par Vienošanās noteikto maksājumu termiņa kavējumu Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2  maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitās daļas) apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru maksājuma kavējuma dienu.

  - Par garantijas saistību izpildes kavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2:

    - LVL 10,00 (desmit lati) par katru reakcijas termiņa kavējuma stundu;

    - LVL 10,00 (desmit lati) par katru bojājuma novēršanas termiņa kavējuma stundu;

  - Par šīs Vienošanās izbeigšanu bez attaisnojoša iemesla vainīgais Līdzējs maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Vienošanās summas.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības.

- Vienošanās pirmstermiņa izbeigšana

  - Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2  ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt šo Vienošanos Piegādātāja līgumsaistību nepienācīgas izpildes dēļ, nosūtot Piegādātājam rakstveida paziņojumu, kurš stājas spēkā 7 (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā (pasta zīmogs) šādos gadījumos:

    - ja Piegādātājs kavē Preču komplekta vai tā daļas piegādi vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

    - ja piegādātās Preces neatbilst Vienošanās 1.un 2.pielikumam;

    - ja Piegādātājs nav nodrošinājis Pakalpojumu darbību saskaņā ar konkursa nolikuma noteikumiem vismaz 2 (divus) mēnešus pēc kārtas;

    - Piegādātāja maksātnespējas vai likvidācijas procesa uzsākšanas gadījumā;

    - ja jebkurā Vienošanās izpildes stadijā atklājas, ka Piegādātājs konkursa ietvaros iesniedzis Pasūtītājam Nr.1 un Nr.2 nepatiesu informāciju.

  - Vienošanās pirmstermiņa izbeigšana Piegādātāja līgumsaistību neizpildes dēļ līgumsoda ziņā ir pielīdzināma Vienošanās vienpusējai izbeigšanai Piegādātāja vainas dēļ.

- Konfidencialitātes noteikumi

  - Līdzēji apņemas neizpaust jebkādu informāciju par šo Vienošanos, citu Līdzēju, tā uzņēmumu, darbību un klientiem, ko tie ieguvuši Vienošanās izpildes gaitā, bez otra Līdzēja rakstveida piekrišanas, izņemot Līguma 7.7.punktā minēto apstākļu gadījumā. Šis nosacījums ir spēkā gan Vienošanās izpildes laikā, gan 5 (piecus) gadus pēc tam.

  - Pēc pieprasījuma viens Līdzējs nodod atpakaļ citiem Līdzējam jebkurus/visus rakstiskos dokumentus un to kopijas, piederumus, iekārtas, programmatūru un citus materiālus, kas tam uzticēti saistībā ar šo Vienošanos un apsolās neizplatīt kopā vai pa daļām šādus dokumentus, materiālus vai citas lietas vai informāciju par tiem bez citu Līdzēju iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

  - Jebkuru datu nesēju vai tos saturošu iekārtu nomaiņas gadījumā Piegādātāja pienākums ir:

    - nodot šos datu nesējus Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 speciālistiem informācijas izdzēšanai;

    - ja augstākminētais nav iespējams datu nesēju bojājumu vai citu apstākļu dēļ, veikt visus iespējamos pasākumus, lai izdzēstu no datu nesējiem (arī bojātiem) Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 informāciju, pirms to atgriešanas ražotājam vai nodošanas trešajām personām un iesniegt Pasūtītājam apliecinājumu par Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 informācijas izdzēšanu;

  - ja informāciju no šādiem datu nesējiem izdzēst nav iespējams, tos iznīcināt Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 pārstāvja klātbūtnē.

  - Pasūtītājam Nr.1 un/vai  Nr.2 ir tiesības pārbaudīt Piegādātāja aparatūru un datu nesējus pirms to iznešanas no Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 telpām vai datu centra, ja šāda aparatūra izmantota Vienošanās izpildīšanai.

  - Pirms Vienošanās izpildes uzsākšanas, kā arī pirms katra papildus darbinieka vai apakšuzņēmēja iesaistīšanas Vienošanās izpildē, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam Nr.1 vai Nr.2 Vienošanās izpildē iesaistīto personu parakstītu apliecinājumu par apņemšanos pildīt Vienošanās noteiktos konfidencialitātes noteikumus.

  - Ja Vienošanās 7.1. līdz 7.4 punktā minēto konfidenciālo informāciju vai materiālus pieprasa institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, jebkuram Līdzējam ir tiesības izpaust šādu informāciju un/vai nodot pieprasītos materiālus bez cita Līdzēja iepriekšējas atļaujas, informējot par to citu Līdzēju, ja tas nav pretrunā ar minēto institūciju prasībām.

  - Līdzēji apņemas izpildīt Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

- Līdzēju tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs Nr.1 un Nr.2 apņemas:

    - sniegt Piegādātājam visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Vienošanās izpildei;

    - pieņemt kvalitatīvas piegādātās Preces un Pakalpojumus, un samaksāt saskaņā ar Vienošanās noteikumiem un nosacījumiem;

    - nodrošināt Piegādātāja personālam piekļuvi Preču uzstādīšanas vietām pie Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2, ciktāl tas nepieciešams Piegādātāja saistību izpildei.

    - nodrošināt aizsargātu pieslēguma kanālu (VPN) mājas lapas izstrādātājiem web lapas papildināšanai attālināti.

  - Piegādātājs apņemas:

    - veikt Preču piegādi un Pakalpojumu nodrošināšanu kvalitatīvi, noteiktajā termiņā  atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja piedāvājumam.

    - nodrošināt, ka Preču uzstādīšanā, Pakalpojumu nodrošināšanā un garantijas uzturēšanā saskaņā ar šo Vienošanos tiek piesaistīti pienācīgi kvalificēti speciālisti, kuri norādīti Piegādātāja piedāvājumā un speciālistu skaits ir pietiekams, lai visi darbi saskaņā ar šo Vienošanos tiktu veikti noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē. Gadījumā, ja Vienošanās izpildes gaitā no Piegādātāja neatkarīgu apstākļu dēļ nepieciešams aizvietot kādu no sākotnēji piedāvātajiem speciālistiem, nodrošināt ne zemākas kvalifikācijas speciālistu iesaisti, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju Nr.1 un/vai Nr.2. Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 nav tiesīgs atteikt speciālista nomaiņu, ja konstatēti objektīvi šķēršļi piedāvātā speciālista nodarbināšanai un jaunā speciālista kvalifikācija ir atbilstoša. Gadījumā, ja Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2, pamatojoties uz konstatētām kļūdām, kuras norāda uz nepietiekamu speciālista kvalifikāciju, pieprasījis nomainīt speciālistu, Piegādātājam ir pienākums veikt šādu nomaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā.

    - nodrošināt visu Preču dokumentāciju latviešu vai angļu valodā.

    - piekļūstot Preču uzstādīšanas vietām pie Pasūtītāja Nr.1 vai Nr.2, ievērot Pasūtītāja Nr.1 vai Nr.2 noteikumus.

    - Piegādātājs apņemas līdz Preču garantijas termiņa beigām nodrošināt pieejamu tehniskā atbalsta dienestu, kurš ir izvietots Latvijā.

  - Piegādātājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar citām fiziskām vai juridiskām personām (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēji), lai izpildītu daļu no veicamā darba apjoma. Šādos gadījumos Piegādātājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēja veikumu tādā pašā mērā kā par savējo, kā arī par to, lai Apakšuzņēmējs pilnībā ievērotu šajā Vienošanās noteiktos konfidencialitātes, autortiesību un citus būtiskus noteikumus. Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 ir tiesības šīs Vienošanās izpildes uzraudzībai piesaistīt trešās personas.

  - Finansēšana tiek veikta Eiropas reģionālās attīstības fonda 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros, Pamatbudžeta ietvaros, kā arī, finansētājs var būt arī trešā puse (valsts iestāde).

- Autortiesības un licences

  - Pasūtītājam pieder visas autora mantiskās tiesības uz speciālajiem pielāgojumiem, ko veicis Piegādātājs  šīs Vienošanās darbības laikā.

  - autora mantiskās tiesības uz speciālajiem pielāgojumiem pāriet Pasūtītājam ar Pakalpojuma  pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienu.

  - Piegādātājs garantē, ka ar visiem darbiniekiem un konsultantiem, kurus Piegādātājs iesaista šīs Vienošanās izpildes nodrošināšanā, ir noslēdzis līgumus, saskaņā ar kuriem autortiesības uz visiem speciālajiem pielāgojumiem  pieder Pasūtītājam un Piegādātājam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs Pasūtītāja tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus to izmantošanai.

  - Līdzējiem (tajā skaitā jebkurām trešajām personām) saglabājas autora mantiskās tiesības uz tiem dokumentiem, materiāliem, datiem, kura ir tikusi izmantota Vienošanās izpildes ietvaros un uz kurām Līdzējiem vai trešajām personām ir bijušas autora mantiskās tiesības jau pirms Vienošanās spēkā stāšanās brīža.

- Strīdu izšķiršana

Visas domstarpības, kas Līdzējiem varētu rasties Vienošanās darbības laikā, risināmas pārrunu ceļā. Ja šādi nav iespējams panākt risinājumu, strīds izšķirams Latvijas Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Šī Vienošanās stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā 36 mēnešus vai līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei. Saistības, kuras izriet no šīs Vienošanās (garantijas saistības, konfidencialitātes saistības, atbildības pienākums) saglabā spēku līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Visas šīs Vienošanās papildinājumi un grozījumi stājas spēkā tikai pēc to apliecināšanas ar Līdzēju parakstiem un zīmogiem.

  - Kontaktpersona no Pasūtītāja Nr.1 puses:

  - Kontaktpersona no Pasūtītāja Nr.2 puses:

  - Kontaktpersona no Piegādātāja  puses:

  - Pie Vienošanās tiek pievienoti šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr. 1 „Tehniskā specifikācija”;

    - Pielikums Nr. 2 „Piegādātāja piedāvājums”

    - Pielikums Nr.3 „Līgums par preču piegādi vai pakalpojuma nodrošināšanu”

  - Šī Vienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros katrs uz _-____ (______) lappusēm, ar 2 (diviem) pielikumiem, pa 1 (vienam) eksemplāram katram Līdzējam. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.

- Līdzēju rekvizīti un paraksti

Vispārīgās vienošanās

3.pielikums

Pasūtītāja līguma reģistrācijas numurs_____________

Piegādātāja līguma reģistrācijas numurs ____________

Līgums par preču piegādi vai pakalpojuma nodrošināšanu

- Rīgā, 						              20__.gada___._______________

__________________ (Reģ.Nr.___________)  (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās ___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ___________________, no vienas puses,

____________ (Reģ. Nr. ______________) tā __________ personā, kas darbojas uz ______________________________ (turpmāk tekstā  Piegādātājs), no otras puses, turpmāk tekstā kopā saukti Līdzēji un katrs atsevišķi Līdzējs,

pamatojoties uz 2012.gada _______________ atklāta konkursa „Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana” Nr.VRAA/2012/11/ERAF/AK rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos „Par  tehniskās infrastruktūras piegādi un pakalpojumu nodrošināšanu” (turpmāk tekstā – Vispārīgā vienošanās), noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- Līguma priekšmets un izpildes termiņi

  - Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs piegādā vai nodrošina __________________________ (turpmāk tekstā saukta – Preces vai Pakalpojumi) Pasūtītāja norādītajā adresē.

  - Līdzēji vienojas, ka Preču piegādes vai Pakalpojumu ierīkošanas termiņš ir 60 (sešdesmit) darba  dienas no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt no Piegādātāja kvalitatīvu un atbilstošu šī Līguma un Vispārīgās vienošanās nosacījumiem piegādātu Preci vai ierīkotu Pakalpojumu un samaksāt saskaņā ar šī Līguma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.

- Darbu apmaksas kārtība un cena

  - Līgumā noteikto Preču piegāde/Pakalpojumu ierīkošana tiek noformētā ar Līdzēju abpusēji parakstītu Preču/Pakalpojumu  nodošanas-pieņemšanas aktu. Preču/Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas kārtība ir atrunāta Vispārīgās vienošanās 2.punktā.

  - Līdzēji vienojas, ka par 1.1.punktā minētajām Precēm/Pakalpojumiem Pasūtītājs maksā Piegādātājam LVL ________________ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN). PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājs samaksu par Precēm/Pakalpojumiem veic atbilstoši Vispārīgās  vienošanās 3.punktā noteiktajai kārtībai.

  - Līguma 2.2.punktā minētajā summā iekļauti visi izdevumi, kas Piegādātājam radīsies saistībā ar šī Līguma izpildi, izņemot PVN.

- Līdzēju atbildība

Līdzēju atbildība noteikta Vispārīgās vienošanās 5.punktā.

- Citi noteikumi

  - Līgums tiek parakstīts un stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz visu Līgumā paredzēto saistību izpildei. Ja no Līguma noteikumu vai Vispārīgās vienošanās konteksta izriet Līdzēju pienākumi, kas tupinās pēc iepriekš minētā Līguma un Vispārīgās vienošanās spēkā esamības termiņa, tad šādi pienākumi Līdzējiem ir saistoši līdz brīdim, kad visi ar šo Līgumu un Vispārīgo vienošanos noteiktie Līdzēju pienākumi ir pilnībā izpildīti.

  - Līgumu var grozīt un papildināt tikai tad, ja tas noformēts rakstveidā un apstiprināts ar Līdzēju parakstiem.

  - Noteikumi un nosacījumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā ir atrunāti un piemērojami saskaņā ar Vispārīgo vienošanos.

  - Līgums var tikt papildināts ar pielikumiem pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās.

  - Līgums ir sastādīts un parakstīts uz 2 (divām) lapaspusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram. Abi Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku

- Līdzēju rekvizīti un paraksti

Globālie Operatori šī iepirkuma izpratnē ir operatori, kuri pārvalda augstākā līmeņa jeb, t.s., Tier 1 tīklu, skat., http://en.wikipedia.org/wiki/Tier_1_network.

Maksimālais Preču skaits, kurš var tikt piegādāts noslēdzamās vispārīgās vienošanās ietvaros 36 mēnešu laikā.

Garantētais piegādes apjoms, kurš jāpiegādā 60 dienu laikā, skaitot no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas.

Katras vienības cenā jābūt ietvertām visām tās ierīkošanas izmaksām, t.sk., piegādei, uzstādīšanai, konfigurēšanai, testēšanai, nodošanai ekspluatācijā, ieviešanas projekta vadībai, utml.

Summa jānorāda maksimālajam piegādes apjomam.

Visām ierīkošanas vai datu plūsmas ātruma palielināšanas izmaksām jābūt ietvertām attiecīgā Pakalpojuma ikmēneša abonēšanas maksā

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki un apakšuzņēmēji uz kura iespējām Pretendents balstās.  Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.